- Cuaderno de actividades de  Materiales Dentales.

- Autor: Profesor .Lic: Yusdel Crespo Frómeta

La asignatura Materiales Dentales  que  se imparte durante  plan de estudios del perfil de Prótesis Estomatológica, posee un nivel de interrelación amplísimo con otras asignaturas teóricas prácticas por lo que puede decirse que es la base de todas las asignaturas propias de esta especialidad.

En la confección de este cuaderno se incluyeron cuadros resúmenes, cuadros comparativos, ejercicio para identificar, completar espacios, etc.

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS MATERIALES DENTALES.

ACTIVIDADES.

1. El estudio y dominio de las propiedades físicas y químicas de cada material dental es la piedra angular para hacer una correcta selección a la hora de prepararlos y aplicarlos. Relacione las propiedades de la columna A con la B.

| A | B |
| --- | --- |
| 1. Ductibilidad | ___ Tensión máxima que puede soportar un material sin que se produzca una deformación permanente. |
| 2. Pureza | ___ Capacidad de un material para ser deformado plásticamente bajo tensión. |
| 3. Límite elástico | ___ Cantidad de energía necesaria para la fractura. |
| 4. Resiliencia | ___ Resistencia a la identación permanente de la superficie. |
| 5. Tenacidad | ___ Los cuerpos se siguen deformando aún bajo su propio peso. |
| 6. Escurrimiento | ___ Cantidad de energía necesaria para deformar un material hasta un límite proporcional. |
| 7. Coloides | ___ Contienen un material que se encuentra en partículas más grandes que los átomos o las moléculas corrientes, pero aún son invisibles al ojo desnudo, pero capaz de dispersar luz |
| 8. Deformación | ___ Cuerpo fácilmente deformable, aún con una fuerza muy pequeña. |
| 9. Tensión | ___ reacción interna a una fuerza externa. |
| 10. Flexibilidad | ___ Cambio en la dimensión que se produce como resultado de la aplicación de tensiones. |

2. ¿ Cuál es la diferencia fundamental entre las propiedades físicas y mecánicas?

3. Como se clasifican los materiales dentales atendiendo a:

- Su estado

- Su estructura química

- Su duración

- La forma de llevarlos a la cavidad.

4. ¿Por qué el conocimiento y la comprensión de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales dentales es importante en odontología?

5. Atendiendo a los planteamientos que sobre las características de los materiales dentales que a continuación aparecen conteste Verdadero (V) ó Falso (F). Justifique los incisos d y e.

a) ___ Los cuerpos que se siguen deformando, aún bajo su propio peso, poseen la propiedad de escurrimiento.

b) ___ La flexibilidad es la capacidad que posee un cuerpo para soportar aplicaciones de fuerza, siempre y cuando la intensidad de esta no produzca una deformación permanente.

c) ___ Un cuerpo ha sufrido una deformación cuando por acción de una fuerza externa las formas constituyentes de dicho cuerpo se separan, rompiendo el equilibrio entre los mismos.

d) ___ En los cuerpos cristalinos los átomos forman un “reticulado espacial”.

e) ___ El límite elástico es la cantidad de energía necesaria para la fractura.

# UNIDAD II. YESOS DENTALES

ACTIVIDADES.

1. Complete el siguiente cuadro de manera que establezca una comparación entre los diferentes tipos de yesos dentales.

| TIPOS | YESO BLANCO | YESO AMARILLO | YESO EXTRADURO |
| --- | --- | --- | --- |
| Yesos | Modelos de estudio Montaje en el articulador enflascado |  |  |
| Características |  |  | Más duro de los tres, partículas más finas que las otras |
| Tiempo de Fraguado | 1 h |  | 1 h 30 minutos |
| Relación A/P |  | 30/100 = 0.30 | 25/100 = 0.25 |

3. ¿Qué diferencias hay en la composición química de los polvos de los yesos París  , piedra y otros troqueles?. ¿Como se relacionan estas diferencias con los métodos de fabricación de los mismos?

4. El proceso de fraguado es continuo, no obstante pueden reconocerse importantes cambios físicos. De los siguientes enunciados incompletos referentes a las fases del fraguado marque el (o los) complemento (s) que se relacionan en cada uno de ellos:

a) La mezcla es al comienzo

____ Un líquido viscoso

____ Una masa rígida

____ Presenta seudoplasticidad,si la mezcla es espesa.

b) La mezcla en su fase plástica

___ Tiene una  superficie glaseada

___ No presenta brillo superficial

___ La fase acuosa es extraída hacia los poros formados

c) En la última fase del fraguado

___ La masa es un sólido rígido que aumenta su resistencia a medida que

termina la reacción.

___ Es un sólido rígido que disminuye su resistencia a medida que termina la

reacción.

___ Hay presente una fase acuosa continua.

4. ¿Cuál es la significación práctica de la pérdida del brillo superficial.?

5. Identifique de los siguientes instrumentales cuales son los que se utilizan en la

preparación y manipulación de los yesos dentales.

___ Medida para el polvo

___ Taza de goma

___ Mufla

___ Prensa Hidráulica

___ Espátula para yeso

___  Probeta

___ Pozuelo dappen

___ Vibrador

___ Cuchillo – espátula

___ Medida para el agua

6. ¿ Cómo deben guardarse los productos de yeso en un laboratorio dental?

7. Diga que ocurre con el tiempo de fraguado del yeso dental en los siguientes

casos

| a) | Agregar sal común | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| b) | Menor tamaño de los granos | _____________________________ |
| c) | Mayor tiempo y rapidez del espatulado | _____________________________ |
| d) | Mayor temperaturas del agua | _____________________________ |
| e) | Agregar bórex | _____________________________ |
| f) | Aumentar la relación A/P | _____________________________ |
| g) | Agregar sulfato de potasio | _____________________________ |

## UNIDAD III. COMPUESTOS PARA MODELAR.

1. De los siguientes enunciados incompletos referentes a los compuestos para modelar marque el (o los) complemento (s) que se relacionan con cada uno de ellos.

a) Los compuestos para modelar

___ Se ablandan por acción del calor y solidifican cuando se enfrían sin que se

produzca cambio químico alguno.

___ son sustancias termoplásticas

___ Son sólidos amorfos.

b) Los materiales termoplásticos para impresión

___ Son utilizados para impresiones de maxilares edentes-

___ Se usan como materiales de impresión en prótesis parciales removibles.

___ Se utilizan para montar los modelos en el articulador.

c) Los materiales termoplásticos de base son utilizados

___ Para base de la dentadura

___ Como cubetas para formar impresiones

___ Para preparar las reparaciones

2. Reúnete con tus compañeros de estudio y realiza un debate acerca de los requisitos necesarios para los compuestos de modelar.

3. En los siguientes recuadros coloree en:

- Rojo >   las desventajas que existen con el ablandamiento con el baño de agua

de los compuestos para modelar.

- Azul   >   los requisitos necesarios para los compuestos de modelar.

- Verde  >    La composición química de los compuestos para modelar

Resinas naturales y sintéticas

No ser nocivas o irritantes a los tejidos bucales

Presentar una superficie lisa y glaseada después de haber sido pasado por la llama

Ceras

Si se calienta demasiado se hace frágil y grumoso

Acido esteárico

Alteración de la plasticidad del compuesto

Durante el amasado con la mano se le puede incorporar agua que actúa con un plastificante

Rellenos y pigmentos inorgánicos

Endurecer uniformemente cuando se enfrían sin sufrir deformaciones ni distensiones

a) Mencione los requisitos que faltan

## UNIDAD IV. MATERIALES DE IMPRESIÓN.

- Explicar la composición de los compuestos zinquenóllicos

- Explicar las propiedades de los compuestos zinquenólicos

ACTIVIDADES.

1. De los siguientes planteamientos referentes a los Hidrocoloides irreversibles responde Verdadero ( V) ó Falso (V) según corresponda. Justifique las falsas.

___ Sufren cambios dimensionales (Imbibición  y sinéresis)

___ Se utilizan para duplicar modelos de Prótesis Parcial Removibles

___ Es una  solución que se obtiene de algas marinas.

___  Al  unir  el  polvo  con  el agua  se  origina un proceso de gelación

que culmina en el endurecimiento de la mezcla.

___ Se utilizan para la toma de impresión de pacientes identes totales

o parciales

___ La cubeta para tomar impresión debe ser espaciada y lisa

___ El modelo debe vaciarse inmediatamente.

___ El agua fría acelera el tiempo de fraguado-

___ Es un material elástico

___ Normalmente el espatulado requiere de 45 a 60 segundos.

2. Atendiendo a la composición de los hidrocoloides coloque al lado del componente una I ó una R si corresponde a los hidrocoloides irreversibles ó reversibles  respectivamente:

Agar – Agar:                           ______

Tierra de diatomea (relleno):  ______

Sulfato de calcio:                    ______

Bórax::                                    ______

Sulfato de sodio:                     ______

Alginato de potasio:                ______

Fosfato trisódico (retardador): ______

Agua:                                       ______

3. ¿Qué efecto tiene el espatulado del alginato sobre sus propiedades?

4. De los siguientes enunciados incompletos referentes a los compuestos zinquenólicos marque el (o los) complemento(s) que se relacionan con cada uno de ellos.

- Los compuestos zinquenólicos son hechos:

_____ A base de óxido de zinc y eugenol

_____ De algas marinas

_____ De ácido esteárico comercial

b) Las impresiones:

____ Son rígidas con mucha exactitud y fidelidad.

____ Se pueden conservar sin que se produzcan cambios de

formas.

____ Se realizan de maxilares totalmente desdentados.

c) El tiempo de fraguado

____ Se acelera si se le agrega una gota de agua ó alcohol.

____ Se retarda si se calienta la loseta y la espátula.

____ Se retarda agregando aceites.

5. Los compuestos zinquenólicos usados como correctores de impresión ofrecen varias ventajas. Conteste Verdadero (V) ó Falso (F) según corresponda. Justifique los falsos.

____ Se adhieren bien a las superficies secas de las bases de

compuestos y resinas.

____ Son exactos, registran bien los detalles y son inestables

dimensionalmente.

____ Cristalizan con un drenaje similar a la del cemento.

____ Requiere medios separadores antes de hacer el vaciado.

____ Tienen suficiente resistencia como para reconstruir ciertos límites

si la cubeta fuera diferente en algunas zonas.

____ Hay un tiempo de trabajo adecuado que permite sin apuros el

ajuste en la boca de los bordes de la impresión.

## UNIDAD V. CERAS

ACTIVIDADES.

1. Relacione los usos de la columna A con lo planteado en la

columna B.

| COLUMNA A | COLUMNA B |
| --- | --- |
| 1.Cera para procedimientos auxiliares | __ Cera Útil |
| 2. Ceras para patrones | __ Cera de abejas |
| 3. Cera para impresión | __ Cera para incrustaciones |
|  | __ Cera pegajosa |
|  | __ Correctivas |
|  | __Cera para base o parafinada |
|  | __ Cera para mordida |

2. Marque el ( o los ) complemento (s) que se relacionan con los siguientes enunciados referentes a las ceras

a) La cera de abeja

__ Se vuelve plástica con el calor del cuerpo

__ Es muy usada como integrante de las ceras dentales

__ Es de origen vegetal

b) La cera carnauba

__ No se emplea como componente de las ceras dentales

__ Es de origen vegetal.

__ Es muy usada para elevar el punto de fusión de otras ceras

c) La cera útil

__ Su ductibilidad y fluencia son más elevadas que las de otras ceras              dentales.

__ Se pueden presentar en forma de barras en color rojo oscuro.

__ Se emplea para unir piezas metálicas o resinosas en una posición temporia fija.

d) La cera para base o parafinada.

__ Se suministra en hojas color rosa o rojo.

__ Se emplea para modelar la estructura dentaria en prótesis fijas.

__ Se usa sobre la placa base para hacer placas de articulación.

3. Las ceras se encuentran entre los materiales más antiguos usados en Estomatología. Encuentre los diferentes tipos de ceras en la siguiente sopa de letras.

| A | S | L | A | C | R | A | W | A | X | Z | J | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | P | I | Ñ | A | S | N | H | I | V | S | U | N |
| I | E | F | I | F | A | I | R | E | C | D | T | C |
| E | G | O | L | F | I | F | Y | O | S | N | I | R |
| C | A | M | A | N | G | A | R | F | U | M | L | U |
| A | J | O | G | R | L | R | I | O | O | S | R | S |
| R | O | S | V | K | E | A | D | A | M | E | K | T |
| N | S | A | H | C | E | P | S | I | L | V | E | A |
| A | A | L | T | I | N | A | S | O | Y | C | A | C |
| U | S | I | L | R | I | E | L | A | O | R | S | I |
| B | V | E | N | C | A | J | O | L | A | D | O | O |
| A | D | I | D | R | O | M | A | E | D | L | B | N |
| R | S | A | T | P | E | D | M | A | I | Y | L | E |
| P | I | S | I | N | O | R | U | A | S | M | D | S |

- Clasifique las ceras dentales según su uso en ceras

__ Para patrones

__ Para procedimientos auxiliares

__ Para impresión

4. Elabore un cuadro resumen sobre las clasificación de las ceras en cuanto a sus origen y sus usos

### UNIDAD VI. RESINAS ACRILICAS

ACTIVIDADES.

- Los plásticos son las sustancias que más han influido en el medio de vida moderno. Sobre las resinas acrílicas responda Verdadero (v) ó Falso (F).

____ Las resinas se presentan en forma de polvo y líquido.

____  La   polimerización  del monómero  se puede provocar por

la luz ultravioleta o por calor.

____ El metacrilato  de metilo es un polvo constituido por

pequeñas perlitas o esferas.

____ La proporción  polímero  y  monómero   es   de  3  a  1   en

volumen  y de 2 a 1 en peso respectivamente

____ El polimetacrilato de metilo es ávido de agua.

____ Las resinas termocurables son las que sufren cambios

químicos durante el proceso de moldeo.

____ El líquido es un solvente orgánico excelente.

- Elabore un informe acerca de los requisitos para las resinas dentales.

- El material de base de las dentaduras es la resina acrílica. Marque con una X el (o los) complemento (s) que se relacionan con los siguientes enunciados :

a) Las resinas se presentan

_____ En forma de polvo y polvo

_____ En sistema de dos pastas

_____ En forma de un polímero en polvo y un monómero líquido

b) La polimerización puede ser iniciada

_____ Por el calor

_____ La interacción de agentes químicos

_____ La radiación

c) Las resinas acrílicas se utilizan

_____ En la fabricación de dientes

_____ Para extracciones dentarias

_____ Para reparación de dentaduras

d) La resina presenta gran cantidad de poros

_____ Cuando se somete a temperatura de 100 ° C o en agua

hirviente

_____ Cuando la proporción monómero – polímero es deficiente.

_____ Cuando el tiempo de curado es reducido.

e) La masa debe estar bajo presión durante el curado para

_____Aumentar la vaporización del monómero

_____Reducir el efecto de la expansión térmica de la masa

_____Compensar la contracción de polimerización.

- Identifique los períodos comprendidos en la reacción química de las resinas según los planteamientos siguientes.

a) El monómero ha penetrado hasta el centro de las perlas. Parece que el monómero ha desaparecido pero en realidad sigue penetrando dentro de la masa de acrílico. No es aconsejable trabajar con esta masa  ____________

b) El  monómero   moja   el   exterior   de  las perlas. La  masa es

fluida  incoherente . ________________

c) Las capas externas de las perlas se disuelven o se plastifican

notablemente. La masa de acrílico es pegajosa y al retirar  el

instrumento quedan filamentos adheridos al mismo ________

d ) La masa se hace aún más suave y pastosa. Ya no es

pegajosa y no se adhiere a las paredes del recipiente. Es el

momento en el cual la masa debe ser empaquetada en el

molde

5. ¿Cuál es la composición química de las resinas acrílicas?

# UNIDAD VII ABRASIVOS Y PULIMENTOS PARA ACRÍLICOS

ACTIVIDADES.

- ¿Qué es un abrasivo?

  - Ponga ejemplos

- ¿Qué es un pulimento?

  - Ponga ejemplos

- Que factores afectan la velocidad de abrasión. Explique.

- Durante la abrasión o el pulido.¿ Cuál sería el efecto si quedaran partículas  generadas de un paso anterior durante el pulido final?¿Cómo podría evitarse esto?

- ¿Cuáles son algunos abrasivos comunes que se encuentran en las piedras, ruedas de goma y discos?

- El rouge se emplea para pulir aliaciones de oro ¿qué efecto piensa usted que tendría sobre la porcelana dental?

- Marque los planteamientos correctos que sobre abrasivos y pulimentos aparecen a continuación.

____ La mayoría de los abrasivos están formados por pequeñas partículas como la arena y el papel de lija.

____  La piedra pómez se utiliza en prótesis para el alisado de las bases de dentaduras.

____ El diamante es uno de los abrasivos más duros y más efectivos.

____ Cuando más grande es la partícula, más profundas son las ranuras y más rápido es el desgaste.

____ Los abrasivos se presentan en forma de piedras montadas o para montar en forma de polvo y en forma de pasta.

____ El pulido implica la producción de una superficie lisa y lustrosa.

____ El óxido de estaño es un polvo fino rojo que se emplea en la boca  para el pulido de dientes y restauraciones.

____ Con el objetivo de tener una superficie lustrosa y lisa deben emplearse tamaños de abrasivos sucesivamente más grandes.

____ Los abrasivos deben ser más duros que el trabajo a  ser abrasionado, sino se embota o gasta-

El blanco españa es un polvo blanco fino que se emplea para lustrar el acrílico.

- Antes que un aparato o restauración sea colocado en boca, es necesario que tenga un gran pulimento. Resuelva el siguiente crucigrama.

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Horizontales:

- Taponamiento de una rueda abrasiva con restos que producen una acción de su acción abrasiva.

- Uno de los abrasivos más duros y más abrasivos.

- Polvo fino rojo compuesto de óxido de hierro (Fe2 O3). Se emplea generalmente en forma de pasta.

- A través de ella se obtiene una superficie lustrosa.

- Suave agente de abrasión y pulido. Originado de ciertas rocas porosas que por primera vez se encuentran en el Norte de Africa.

- Se utiliza como polvo en los equipos de chorro de arena.

Verticales:

- Mezcla de aluminio (Al2O3) y hierro. Suele impregnarse sobre papel o tela o puede ser ligado y comprimido con una sustancia  cementante para formar ruedas  y discos abrasivos

- Los hay blanca en forma de taza y en forma de rueda para pulir metales.

- Instrumento abrasivo compuesto por partículas duras unidas a una matriz de resina y sintetizadas entre si de manera que forman una masa dura.

- Material que provoca el desgaste de otro material.

- Número diferentes de minerales que poseen propiedades físicas y formas cristalinas similares. Se extiende sobre papel o tela con cola. Es uno de los abrasivos comunes de los discos de papel.

- Material que se está abrasionando

Bibliografía

- O Brien W.I. Materiales dentales y su selección, editorial el Pueblo y Educación,pp 198.

- Morgado Marrero. D. E. E. El ABC de un buen promotor de salud, Canadian URBAN INSTITUTO 2004.

- Slinner E.W. La ciencia de los materiales dentales. Instituto del Libro 1970. Colectivos de Autores. Libro de Texto Básico para Técnicos de Atención Estomatológica. (Tomo IV).

- López Campo, José F. La Asistente Dental.

- Saizar P. Prótesis a placa. Edición ciencia y técnica 1970.

- Aldanza Silueta P. Materiales dentales. Editorial Pueblo y Educación 1988.

- Programa nacional de atención estomatológica 2002.

- Guías prácticas clínicas 2002

- Programa de la asignatura de materiales dentales I.