Conferencia 3

Tema 3: TAC de urgencia del cráneo

Objetivos

- Describir la técnica de TAC de cráneo para las urgencias médicas que acuden a los servicios de Imagenología.

- Interpretar las imágenes obtenidas a través de los estudios de TAC de cráneo realizados en los servicios de urgencias médicas.

Sumario:

TAC de urgencia del cráneo:

- ACV

- Tumores

- Hematomas

- Hipertensión endocraneana

Indicaciones de urgencias del estudio topográfico de cráneo

- Traumas cráneo encefálicos

- Accidente cerebrovascular (ictus)

- Sospecha de tumor que ha sangrado

- Emergencias hipertensivas

Región: Desde la base del cráneo a la convexidad

ACV (Ataque cerebrovascular)

Hay 2 tipos de ACV

- El isquémico: falta de suministro de sangre

- El hemorrágico: sangrado dentro de la cavidad craneal.

Signos que se observan en una TAC de urgencias

- Áreas con disminución de la atenuación (hipodensas)

- Áreas hipodensas con típica aparición de edema (en dedos de guante)

- Imágenes hiperdensas correspondiente a la presencia de un trombo en la arteria cerebral media

- Disminución de la atenuación del parénquima

Según el estadio en el que se encuentra el ictus se puede observar de diferentes maneras.

Tumores: es una colección anormal de células que crecen en o alrededor del cerebro. Invade o destruye el tejido normal del cerebro comprimiéndolo y desplazándolo.

Signos que se muestran:

- Extensa masa

- Edema

- Efecto compresivo

- Hay presencia en ocasiones de edema periférico

- En el caso de los meningiomas son imágenes hiperdensas en un 74 porciento de los pacientes isodensas en un 14 porciento.

- Tanto las metástasis como los astrocitomas son de un alto realce con el contraste.

Hematomas

- Generalmente se producen debido a una hemorragia

- Los hematomas cerebelosos o de tronco cerebral pueden omitirse a menos que se realicen cortes axiales

- Generalmente se encuentran como una zona de densidad aumentada, homogénea, esférica u oval, bien delimitada, que no refleja un territorio arterial cerebral

- Se atribuye a la rotura de pequeños vasos y arterias.

En la técnica de la TAC no puede faltar:

- Debe incluirse el cráneo completo

- Los cortes deben ser paralelos a la línea orbitomeatal

- No es preciso administrar contraste

- El examen debe valorarse en las diferentes ventanas

Hipertensión endocraneana: elevación normal de la presión cerebral y una emergencia médica. Trastorno en el que la presión del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo es demasiado alta.

Por lo general no se reconoce o diagnostica rápidamente pues los síntomas característicos clave son inespecíficos y los signos pueden no ser reconocidos inmediatamente.

Síntomas no localizados

Cefalea, letargo, pérdida de apetito, irritabilidad, retraso del conocimiento.

Signos neurológicos focales:

Parálisis del sexto par craneano y trastornos visuales.

Causa.

- Congénita

- Iatrogénica: ciertos medicamentos y procedimientos posneuroquirurgicos.

- Infecciosa

- Trauma

- Tumor

- Vascular: aneurisma, malformaciones arterio venosas, hemorragia.

Otros signos:

- Signo de herniación cerebral

- Falso signo de localización