TEMA: Principales Instalaciones Higiénicas en Situaciones Contingencias.

OBJETIVOS:

- Explicar los requerimientos que deben cumplir las instalaciones higiénicas sanitarias en condiciones especiales.

- Saber controlar la construcción y funcionamiento de las principales instalaciones higiénicas en situaciones contingencias.

CONTENIDO Principales Instalaciones Higiénicas en Situaciones Contingencias.

1. Saneamiento ambiental.

2. Disposición final de residuales sólidos y líquidos en casos de contingencias.

3. Requerimientos sanitarios para la construcción de las principales instalaciones.

4. Disposición de las excretas.

5. La letrina sanitaria con medios rústicos.

6. El área de fregado de los utensilios de cocina-comedor y del punto de alimentación.

7. Instalaciones para la disposición de las basuras.

8. Instalaciones para el baño.

INTRODUCCIÓN:

En una determinada etapa del desarrollo de la humanidad el hombre se percata de la necesidad de construir las ciudades y las grandes concentraciones de grupos sociales lejos de donde se depositan los productos de desechos o sus residuales. Ciudades como Roma y Tenochtitlán no solamente estaban dotadas de sistemas de acueductos, sino que poseían además sistemas de alcantarillado. Es tal la importancia de una correcta eliminación de las excretas y residuales líquidos en las ciudades que, por no haberse atendido correctamente ésta en la Edad Media, muchas de sus ciudades se convirtieron en verdaderos antros de pestilencias y suciedades, donde se amontonaban tanto los residuos de comidas, como las excretas de humanos y animales. Esto creaba las condiciones para devastadoras y frecuentes epidemias.

Un ilustre higienista conocido como Rochard dijo: “El que vierte aguas sucias o contaminadas en furnias o sumideros, debe recibir el castigo de aquel que descarga un revólver en la oscuridad sin preocuparse dónde van a parar las balas”

DESARROLLO:

Los estudiantes se agrupan en 4 equipos de trabajo. Tendrán 30 minutos para su preparación y 10 para la exposición. Se pueden auxiliar de la pizarra, láminas o esquemas.

EQUIPO # 1

Saneamiento ambiental de campaña. Disposición final de sólidos y líquidos en contingencias.

Tomo-III de PMM Cáp. 4 Pág. 61-64

EQUIPO # 2

Instalaciones para el aseo personal en campaña. El área de fregado de los utensilios de cocina-comedor y del punto de alimentación.

Tomo-III de PMM Cáp. 4 Pág. 39-43

EQUIPO # 3

Instalaciones para la disposición final de la basura.

Tomo-III de PMM Cáp. 4 Pág. 61-64

EQUIPO # 4

Instalaciones para la disposición de las excretas. La Letrina sanitaria con medios rústicos.

Tomo-III de PMM Cáp. 4 Pág. 65-67

- SANEAMIENTO AMBIENTAL.

El saneamiento ambiental, no es más que el control de todos aquellos factores, que pueden ejercer un efecto nocivo sobre el medio en que se desarrolla el hombre y que por tanto afectan de una u otra forma su salud. Consiste en la planificación y ejecución de un conjunto de medidas organizativas e higiénico-sanitarias dirigidas a la protección de la salud e incluye la disposición final de la basura, los residuales sólidos y líquidos, así como las excretas.

La disposición sanitaria de los desechos y las excretas es uno de los aspectos fundamentales del saneamiento en campaña, ya que contribuye de manera decisiva a impedir la contaminación del suelo, el agua y el aire.

Estas medidas se ejecutan con las fuerzas y los medios de las unidades designadas y son controladas por el personal de los Servicios Médicos.

- DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUALES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN CASOS DE CONTINGENCIAS.

Los residuales sólidos se recolectarán   diariamente en embaces tapados hasta su disposición final y esta puede ser a través del Soterramiento, la Incineración y la Evacuación hacia vertederos autorizados.

SOTERRAMIENTO:

En situaciones excepcionales y para estancias entre 2 y 3 días, debe cavarse una zanja o trinchera sanitaria con 70 cm. de profundidad y 30 cm. de ancho, el largo puede variar de acuerdo a la necesidad, su ubicación a sotavento (que es la parte opuesta a la dirección de donde sopla el viento), a una distancia de 20 metros de las viviendas o dormitorios en un lugar inferior al nivel donde se encuentre la fuente de agua más cercana a no menos de 20 metros y por lo a 50 m de las cocinas o comedores. Los residuos solo deben llegar a la mitad de la altura o menos y para cerrarla se rellena con la tierra extraída.

Para estancias de 7 días las medidas serán 1,20 m de profundidad, 1,20 m de ancho y 1,30 de largo, la tierra se dejará en los bordes para ir cubriendo cada vertimiento de basura.

INCINERACIÓN:

Incinerador de zanjas cruzadas: se puede utilizar cuando la situación es propicia en el terreno. Cada zanja tendrá 2,4 m de largo, 30 cm. de ancho y 30 cm. de profundidad. Sobre el centro se construye un enrejado o parrilla y encima se coloca un latón sin fondo con varios agujeros laterales para la entrada de aire. Este se recomienda para incinerar papel, cartón, tela y otros materiales ligeros inflamables, no así para madera, envases metálicos, frascos, etc.

Incinerador de pila de piedras: se utiliza para la incineración de basura seca de fácil combustión, aunque generalmente requiere de algún tipo de combustible. Debe ubicarse a 450 m de las viviendas o dormitorios, para evitar los efectos del humo u otra.

- REQUERIMIENTOS SANITARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES INSTALACIONES.

-  No contaminar la capa superficial del suelo, las aguas superficiales o subterráneas,

-  Beben cubrirse para que no sean accesibles a moscas y ratones.

-  No manipular excretas recientes o hacerlo al mínimo.

-  Mantener las instalaciones exentas de olores o detalles repugnantes.

-  Método de construcción y funcionamiento poco costoso.

-  El fondo de la fosa debe quedar a 1,5 m por encima del manto freático.

- Impedir que el agua de lluvia penetre en la fosa y la inunde.

- Ubicar las Letrinas a 100 m como mínimo de las instalaciones de cocina o comedor, aguas abajo y a 20 m de las fuentes de agua, a 10m de los dormitorios y siempre a sotavento.

- Se debe construir una Letrina cada 12 o 16 personas

- DISPOSICIÓN DE LAS EXCRETAS. LA LETRINA SANITARIA CON MEDIOS RÚSTICOS.

Siempre que sea posible se deben revisar los estudios topográficos y de los suelos a utilizar.

Siempre que se desconozca deben realizarse además pruebas de infiltración.

Existen varios tipos de Letrinas:

Letrina de foso seco o sanitaria común:

Letrina de foso anegado:

Letrina de foso hidráulico:

Letrina de foso perforado:

Letrina de cubo movible:

Letrina de zanja:

Letrina con pozo de preparación de abono:

Retrete químico:

- EL ÁREA DE FREGADO DE LOS UTENSILIOS DE COCINA-COMEDOR Y DEL PUNTO DE ALIMENTACIÓN.

- INSTALACIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LAS BASURAS.

- INSTALACIONES PARA EL BAÑO.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Libro  de  texto  de  Preparación  para  la Defensa. Colectivo de autores. Organización, Higiene y Epidemiología, y Protección contra Armas en Situaciones de Contingencia. Tomo - I (Libro Azul)

2. Preparación Médico Militar. L. Más y J. García. Tomo - III. (Libro Rojo)