Facultad Ciencias Médicas Sagua la Grande”

Asignatura Riesgo Ambiental

Carrera Tec. Superior Higiene y Epidemiología 2do Año CRD Segundo Periodo

Profesora :Ing Yolanda Hernández Francia

Tema 1 Introducción al estudio de riesgos ambientales.

- Conceptos de riesgos, peligros, factores de riesgos ambientales.

- Fuentes de información para la identificación del peligro.

- Etapas para el manejo de riesgos: identificación del peligro, relación dosis – respuesta rutas de exposición, y caracterización del peligro.

Objetivo: Identificar los riesgos ambientales que afecta a la salud teniendo en cuenta las etapas para su manejo en el  futuro desempeño como Tec. en higiene y epidemiología.

Bibliografía

Básica:

Yassi A, Kjellstrom T, de Kok T, Guidotti Tee. Salud Ambiental Básica, La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2009.

PNUMA/IPCS. Evaluación de Riesgos Químicos. Lima: CEPIS, 1999.

De consulta:

Riesgos Químicos

- Albert L. Introducción a la Toxicología Ambiental. Metepec: ECO/OPS/OMS, 1997.

- García Melián M te al. Manual de evaluación de riesgos para la salud por exposición a desechos peligrosos. La Habana: INHEM, 1996.

- WHO. Biomarkers and risk assessment: concepts and principles. Geneva: WHO, 1993 (Environmental Health Criteria 155).

Contenidos:

Riesgo: El concepto de riesgo implica la probabilidad de un efecto adverso a la salud humana, el medio ambiente y/o la propiedad, así como el grado de peligro que está involucrado.

Riesgo. Probabilidad cuantitativa de que la exposición a una determinada cantidad de un peligro tenga un efecto en la salud de un individuo expuesto.

Probabilidad de daño, enfermedad o muerte bajo circunstancia específicas. En  términos cuantitativos, el riesgo se expresa en valores en un rango de cero( representando la certeza de que el daño no ocurrirá) a Uno ( representando la certeza de que el daño ocurrirá)

La frecuencia esperada de efectos indeseables que aparecen por una exposición dada a un contaminante. Es un concepto matemático relacionados con la gravedad esperada y la frecuencia de respuesta adversas que aparecen por una exposición dada a una sustancia. OMS 1978.

Peligro: Posible impacto adverso a la salud humana, medio ambiente y/o la propiedad que pueda resultar de la exposición a un agente determinado.

Peligro. La probabilidad de que una sustancia dada produzca un efecto en detrimento de la salud, en condiciones bajo las cuales esa sustancia se produce, se procesa o se usa.1982.

La diferencia entre riesgo y peligro puede tal vez ilustrarse con el ejemplo, de un joven que cruza el océano. Necesitamos considerar dos maneras en las cuales el individuo pueda cruzar el océano - la primera en un barco o crucero y la segunda en una balsa. En los dos casos el peligro a que está expuesto es el mismo, es decir muerte por ahogamiento, sin embargo, el riesgo de que el peligro de ahogamiento ocurra es claramente distinto cuando se cruza el océano en balsa que cuando se hace en barco.

Peligro

- Factor de exposición que puede afectar a la salud de manera adversa

- Fuente de daño

- Término cualitativo

- Expresa potencial de un agente para dañar la salud de algunos individuos si el nivel de exposición  es lo suficientemente elevado y/o si otras condiciones se aplican

Riesgo

- Probabilidad de que un evento ocurrirá

- Que tienen un resultado generalmente desfavorable

- Es una probabilidad cuantitativa de un efecto a la salud

- Un término estadístico,  cuantitativo, medible, contable

- Posibilidad de daño luego de determinado tiempo de exposición a peligros

Fuentes de información (Caracterización)

1. Rutas y análisis del destino para determinar cómo un agente puede ser transportado desde la fuente a la población   humana potencialmente expuesta.

2. Estimación de las concentraciones ambientales, mediante el monitoreo y/o modelado de los niveles en el medio ambiente.

3. Análisis de la población a través de caracterizaciones demográficas y sociológicas de las poblaciones expuestas para identificar aquellos grupos de “alto riesgo”.

4. Análisis integrado de exposición (Procedimiento para estimar cuantitativamente el contacto entre una población expuesta a través de todas las rutas de exposición y desde todas las fuentes, a los individuos expuestos.

Etapas de la evaluación de riesgos

- Primera etapa de identificación del peligro

- Segunda etapa es conocida como evaluación de la dosis-respuesta.

- Tercera etapa es evaluación la exposición humana

- Cuarta etapa: Caracterización del riesgo

I-Identificación del peligro. Fuentes de información para la identificación del peligro.

- La primera etapa en la evaluación de riesgos es identificar los peligros basados en los resultados relevantes de la investigación toxicológica y de los estudios epidemiológicos.

- Estas etapas de identificación del peligro también comprenden la descripción de cómo una sustancia se comporta en el organismo, incluyendo sus interacciones a los niveles de órgano, celular y molecular.

- Tales estudios pueden identificar efectos tóxicos bajo condiciones experimentales que también es probable que ocurran a las personas

- . La identificación del peligro puede por tanto ser considerada como una descripción cualitativa de un peligro potencial.

- Algunos de los métodos de investigación utilizados para identificar los peligros ambientales (por ejemplo, ensayos toxicológicos) y en el ambiente. Mediante métodos Observacionales y técnicas cualitativas (ISE, Lista de Chequeos, Encuestas, entrevistas, etc.)

- II-Evaluación de la relación dosis – respuesta.

- Esta segunda etapa es conocida como evaluación de la dosis-respuesta.

- Es vital que los métodos utilizados para extrapolar datos (por ejemplo, de niveles de exposición altos a bajos o de exposición crónica a aguda) de estudios animales a humanos sean apropiados.

- La evaluación de la dosis-respuesta debe describir y justificar los métodos de extrapolación empleados. Deben también caracterizar las incertidumbres biológicas y estadísticas de estos métodos.

- No es más que la que permite como determinada dosis o concentración de agentes peligrosos provocan o desencadenan respuestas en el organismo

- Para ello se hace necesario conocer sobre el agente o contaminante en cuestión y que efectos adversos a la salud puedan provocar. Por tanto:

- Tendríamos que conocer la Ruta o mecanismo de exposición humana, así como la dosis externa, potencial y absorbida delos mismos

- III-Evaluación de la exposición humana. Índices de exposición para agentes sistémicos.

- Todos estos factores determinan el nivel de peligro que puede causar un agente o sustancia en particular.

- El nivel de exposición depende de varios factores, de los cuales no todos se muestran aquí:

- •	la naturaleza de la fuente tendrá un impacto en el nivel de exposición ( por ej, una fuente podría ser una fábrica que descarga continuamente sustancias de desecho directamente en un río que es usado como fuente de agua potable, o puede ser los escapes de automóviles que emiten plomo);

- •	los sucesos iniciadores incluyen factores que desencadenan una situación  de exposición ( ej, un campesino que rocía plaguicida en sus cultivos puede iniciar un escurrimiento de plaguicidas desde su finca hacia un río que sea usado como reserva de agua); y finalmente

- •	una ruta directa hacia la población bajo riesgo puede dar mayor exposición que una indirecta (agua potable a partir de un río contaminado es una ruta más directa de exposición que si el agua se usa para regar cultivos de alimentos y éstos son consumidos después).

- La susceptibilidad de una población o de un individuo a un agente o sustancia tóxica depende de una variedad de factores:

- •	La activación metabólica: si la sustancia tiene que ser transformada en otra sustancia  para volverse tóxica, es probable que algunos individuos hagan esto más rápidamente que otros.

- •	Existen mecanismos para reparar el daño ocasionados por muchos agentes y su efectividad puede variar de una persona a otra. Es sólo cuando los mecanismos de reparación han sido colmados que los efectos adversos comienzan a aparecer.

- •	Los factores hormonales pueden influir en la susceptibilidad a las sustancias tóxicas ( esto puede explicar por qué un sexo es más susceptible a un sustancia que el otro).

- •	La condición inmunológica puede determinar cómo una persona reacciona ante la presencia de un agente o sustancia (algunas sustancias causan reacciones alérgicas en algunas personas pero no en otras).

- La potencia de una sustancia está determinada por varios factores:

Las propiedades físico químicas determinarán que tan rápido y en qué concentración la sustancia alcanzará el sitio de acción. (las sustancias liposolubles pueden cruzar las membranas celulares más fácilmente que las que no lo son y por lo tanto, alcanzan a su blanco en la célula); y de modo similar, su reactividad biológica, una vez que ha alcanzado el sitio de acción también determinará su potencia (ej. qué tan efectivamente se une o interactúa la sustancia con la enzima el ADN que afecta).

- Obviamente, la potencia  es una propiedad del agente o la sustancia, la  susceptibilidad es una propiedad del organismo al cual afecta la sustancia , en este caso, seres humanos, y la  exposición es una propiedad del ambiente que interviene, es decir, el que hay entre el lugar donde se libera la sustancia al ambiente y su ruta hacia el hombre.

## UNA RUTA DE EXPOCISION

Consiste en cinco elementos.

- una fuente o mecanismo de liberación del contaminante al ambiente.

- una ruta ambiental para el contaminante

- un punto de contacto humano potencial con el medio contaminado

- una vía de exposición humana

- una población receptora.

Estudio independiente

1-Cuales son las principales diferencias de riesgos,peligros y factores de riesgos.

2-Cuaes son las etapas que identifican el manejo de riesgos.

3-Teniendo en cuenta las diferentes etapas del manejo de riesgo que elementos permiten establecer medidas de prevención y control.