CAPITULO III. TEMA 2.

PLACAS DE ARTICULACION

SUMARIO:

Definición de las placas de articulación. Objetivos. Tipos. Componentes. Materiales utilizados en la construcción de las  mismas. Requisitos. Técnica de construcción.

Placas de Articulación, Definición.

Las placas de articulación o de prueba son bases provisionales, que se utilizan en muchos estadíos o fases durante el tratamiento y construcción de la prótesis  estomatológica.

Estas se construyen sobre los modelos definitivos, sin embargo desempeñan un papel destacado en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos tanto desde el aspecto clínico como laboratorio siendo indispensables en el tratamiento protésico de desdentados totales y en la gran mayoría de los desdentados parciales, para la determinación de las relaciones craneomandibulares consideradas como el medio idóneo para obtener las mismas.

En más de 200 años la placa base ha sido considerada solo como un dispositivo técnico empleado solamente para el registro de la dimensión vertical y la relación céntrica, considerándolos como una de las diversas fases mecánicas en la construcción de la prótesis.

En la actualidad se considera como uno de los medios fundamentales para el logro de estos propósitos, para la cual requiere que se le incorpore en su contorno todas las características anatómicas que han sido recogidas en la cavidad bucal, representados en los modelos o transferidas a ellos.

OBJETIVOS DE LAS PLACAS DE ARTICULACIÓN.

Los  objetivos de las placas de articulación o de prueba son dentro del orden o secuencia de procedimientos los siguientes:

- Comprobación de la calidad de las impresiones.

- Restituir la plenitud facial y el perfil del paciente.

- Determinar y mantener la dimensión vertical oclusiva lograda.

- Transferir esta dimensión y la relación céntrica lograda al articulador para el montaje de los modelos, su orientación en los tres planos del espacio: medio, frontal y horizontal.

Trazado de las líneas de referencia: Línea media, de los caninos y de la máxima retracción del labio superior o de la risa, lo cual permite la selección del tamaño, largo y ancho, de los dientes artificiales.

- Colocación de los dientes artificiales en su posición, disposición y alineamiento.

- Determinar la extensión, forma y grosor del borde periférico de la prótesis futura.

- Permitir la prueba de la prótesis encerada, al paciente.

Una impresión terminada puede sufrir deterioro o distorsión si es colocada nuevamente en la boca, para su rectificación y comprobación, sin embargo las placas de articulación cuidadosamente preparadas sobre los modelos definitivos de un desdentado total, o de modelos primarios de un desdentado parcial, puede colocarse en la boca y no sufrir deterioro, logrando con ello realizar diferentes maniobras y comprobación.

Tipos de placas de Articulación.

Las placas de articulación según su extensión puede ser:

- para desdentados totales.

- para desdentados parciales

Según el área que ocupa pueden ser:

- superiores o maxilares.

- inferiores o mandibulares.

Las placas de articulación superiores son diferentes a las inferiores. La placa superior debe cubrir la zona de soporte, la cual comprende los rebordes alveolares residuales y la bóveda palatina. La placa de articulación inferior, cubre también la zona de soporte la cual comprende el reborde alveolar residual mandibular, con flancos linguales, vestibulares y bucales. (Fig.  III 1)

Fig. III-1

###### Componentes

Las placas de articulación constan de dos partes:

- La plantilla o base provisional.

- El rodete o rollo de articulación.

Plantilla o Base.

Es la parte de la placa de articulación que se adapta sobre el modelo y representa la base mucosal de la prótesis a construir. Debe cubrir la zona chapaeable al igual que la que cubrirá la prótesis terminada y ajustar perfectamente al modelo. Debe tener un grosor de 1 a 2 mm, similar al grosor que tendrá la prótesis.

En los casos desdentados parciales las placas de articulación deben ajustar perfectamente sobre las caras linguales de los dientes remanentes.

Rodete o rollo de articulación.

Los rollos reemplazan en su forma el arco dentario, levantándose sobre el reborde residual alveolar, sobre la placa base que lo cubre. Constituye un sustituto provisional de los dientes artificiales y tejidos perdidos.

En las placas de articulación para desdentados totales el rodete se confecciona en toda la extensión del reborde alveolar residual, donde se colocarán los dientes artificiales. En las placas de articulación para desdentados parciales la extensión del rodete lo determina el tamaño de la brecha.

Materiales empleados en la construcción de las placas de articulación.

Las placas de articulación pueden ser confeccionadas con diferentes materiales, entre ellos los materiales, termoplásticos a  base de goma laca y resinas. Estas se expenden en forma de láminas de tamaño mayor que la prótesis a construir y de forma variada ya sea para la placa superior e inferior. Son las llamadas base plate o base ideal. También pueden confeccionarse como láminas de parafinas, cera dura, resinas etc. así como otros materiales capaces de ser utilizados como bases protéticas.

Los rodetes o rollos de articulación, generalmente se conforman con parafina o cera dura, procurando darle el tamaño, forma y posición adecuada sobre los rebordes residuales, permitiendo imitar la posición de los dientes artificiales a colocar.

Desde un punto de vista clínico, las propiedades requeridas en un material para su uso en la construcción de las placas de articulación o de prueba, o placa base, son las siguientes:

- Inocuas a los tejidos bucales.

- Ser agradables al paciente tanto en el contacto como en el olor, sabor y color.

- Suficiente plasticidad para su fácil manejo.

- Capaz de reproducir el contorno y superficie del modelo.

- Mantener la suficiente rigidez para lograr la fidelidad de la forma conseguida.

- Suficientemente resistente para soportar las posteriores manipulaciones.

- Resistentes a los cambios de temperatura y a la acción de la presión.

- Fácil manipulación y bajo costo.

Requisitos de las Placas de Articulación.

Las placas bases  de articulación, al ser colocadas en la cavidad bucal, sobre los rebordes residuales alveolares, representan la base de la futura prótesis terminada y sus requisitos son los siguientes:

- Cubrir toda la zona de soporte y ajustar perfectamente al modelo.(Fig. III-2).

Fig. III-2

- Adaptarse al espacio potencial existente para dentadura, en la zona del surco vestibular, teniendo el mismo grosor y extensión de la base protética futura, para apreciar el desplazamiento y movimiento de los tejidos, punto capital de la rehabilitación protética. .

- Fácil manipulación clínica. Permitir adaptarse a las necesidades de cada individuo.

- Apta para ejercer la presión y los desplazamientos correspondientes al sellado palatino posterior.

- Al representar la forma de la dentadura debe tener la retención y la estabilidad esperada.

- Determinada rigidez y resistencia para que no se deforme, durante la toma de los registros cranomandibulares evitando falsear estos.

- No penetrar en los socavados del modelo, ya que debe colocarse y retirarse del modelo con facilidad y exactitud.(Fig. III-3).

Fig. III-3

- Ser capaz de servir como base de prueba de los dientes artificiales.

- Permitir ser cortadas o desgastadas con facilidad y susceptibles para agregar material y poderse adecuar a la forma requerida.

- Los rodetes o rollos de articulación deben ser suficientemente resistentes para conservar la forma dada y sostener instrumentos de registros como son el arco facial, registro de relación céntrica, etc.

Construcción de las Placas de Articulación.

Previa a la construcción de las placas de articulación o placa base de prueba, se debe realizar el tratamiento y preparación de los modelos, el cual consiste en :

- Eliminación de los defectos originados en el vaciado de las impresiones y fraguado del yeso, como es la eliminación de nódulos pequeños que se forman en la superficie útil del modelo, como consecuencia de burbujas de aire o poros del material para impresión, como además el relleno de pequeñas cavidades originadas por poros en el  yeso al realizar el vaciado. Reforzar las zonas débiles que pudieran haber quedado en el vaciado, especialmente la zona posterior del modelo inferior.

- Eliminación de socavados que presente el modelo en la zona de reflexión de los bordes. Estos han de ser recortados y corregidos si dificultan la colocación y retirada de la s placas sobre el modelo, tanto en el borde labial, como lingual y bucal, teniendo en cuenta que esta rectificación, recorte o modificación del reborde debe hacerse de modo que la integridad de su contorno, su ancho y profundidad no se alteren. Es posible que en el modelo inferior se cree problemas en la zona distolingual, ya que la misma, en la boca del paciente, está ocupada por la lengua y la reflexión de la mucosa del piso de la boca. Se insiste en tener sumo cuidado con la integridad del contorno de el modelo al eliminar los socavados.

- Tratar los ángulos muertos o socavados que existan en la zona de soporte. Todas las zonas retentivas causadas por el proceso de reabsorción alveolar y ósea, por excresencia ósea como torus, o aún por socavados propios de los tejidos blandos, presentes en el modelo de yeso piedra, debe ser paralelizados con masilla, cera u otra sustancia plástica, de manera que la placa de articulación pueda ser colocada o retirada sin dificultad, evitando dañar la superficie del modelo en la zona útil, y no causar molestias al paciente al ser ubicadas en la cavidad bucal.

- Es posible recomendar pero no obligar, el realizar ciertas modificaciones en la superficie del modelo, que se llevan a cabo como parte del tratamiento y que incluyen desde el raspado que se realiza en la zona posterior de la bóveda palatina como límite de la prótesis y determinar el sellado posterior, hasta la colocación de láminas de metal fino, o papel tin foil u otro medio, como alivio en la zonas que lo requieran como son los torus, la línea milohiodea, etc. Estas modificaciones conllevan a modificaciones y ajustes con los tejidos blandos y duros de modo que los registros de la relación craneomandibular así como el montaje de los dientes artificiales, se ejecuten en las mismas condiciones clínicas que hayan de existir después de la dentadura terminada. Finalizada la preparación de los modelos se continúa diseñando el contorno que va a tener la prótesis terminada, teniendo en cuenta la anatomía paraprotética del paciente, siguiendo el límite de la zona chapeable maxilar y mandibular, cuando se trata de un desdentado total, si se trata de un desdentado parcial se siguen los requerimientos de la zona de soporte de las brechas de acuerdo con el número  y extensión. Para el diseño de la placa maxilar se marcan las escotaduras de los frenillos: labial y laterales en forma de V, se continúa marcando el fondo del surco hamular por detrás de las tuberosidades. Después en la periferia se van uniendo estas líneas y en la zona posterior se traza una línea la cual es imaginaria, ya que en la boca no existe como tal, y va desde el fondo de surco hamular de un lado al del lado opuesto pasando por las inmediaciones de las foveas o foveolas, las cuales son glándulas salivares atrofiadas ubicadas en las inmediaciones de la espina nasal posterior. Esta línea significa el límite posterior de la prótesis superior y se denomina línea del AH. Hay autores que haciendo un estudio de esta zona posterior, describen diferentes zonas defendiendo que el límite posterior debe situarse milímetros más posterior de acuerdo a las condiciones y soporte del paciente. En cuanto al diseño del contorno mandibular procedemos de igual forma marcando los frenillos medio y laterales así  como el lingual con una V pero invertida. Unidos éstos con una línea en el fondo del surco vestibular y la extenderemos hasta pasar por detrás del triángulo retromolar o borde posterior de la papila piriforme. Se continúa esta línea hacia lingual de forma vertical, llegando a la línea oblicua interna siguiendo el fondo de surco lingual hasta unirse con la escotadura del frenillo lingual. Se sigue de igual forma del lado opuesto. En los desdentados parciales el diseño varía de acuerdo con el grado de desdentamiento de acuerdo con el número, tamaño y posición de las brechas, teniendo cuidado de cubrir la zona de soporte requerida. Terminado el diseño se procede a cubrirlo con una fina capa de yeso o talco, evitando así que la placa al darle calor se pegue al modelo.

- Se coloca el modelo superior con las tuberosidades hacia el operador.

- Se procede a resblandecer la placa base, cuidando que el calor se distribuya de forma uniforme e intermitente, lo cual evita que se queme la base. Para ello se puede seguir dos técnicas.

- Sobre el modelo se coloca la placa, se pasa la llama del mechero hasta que la misma alcance un estado de plasticidad uniforme y se desmaye sobre el modelo, comenzando la adaptación.

- Tomando la placa por un ángulo y pasándola repetidas veces de forma intermitente sobre la llama del mechero, hasta que esté por desmayarse , la colocamos y adaptamos con facilidad sobre el modelo.

- Se comienza la adaptación por el centro de la bóveda palatina, cuidando que sea uniforme y no se adelgace irregularmente. Se continúa adaptando sobre los rebordes residuales y por último sobre los flanco vestibulares y bucal, tratando siempre que el grosor de la placa sea uniforme.

- Bien adaptada la placa en el surco vestibular, debe quedar marcado el límite del mismo en toda la periferia, según se pintó en el modelo. Se comienza el recorte de la placa, utilizando las tijeras curvas, procurando que la placa siempre esté lo suficiente caliente evitando así la fractura de la misma. Si se enfría se le vuelve a dar calor. Se debe mantener dándole calor hasta terminar el recorte.

- Este recorte se hace a una distancia de 2 a 3 mm, por fuera de la línea del diseño que sea realizado, el cual debe estar marcado en la placa, lo cual permite doblar los bordes para darle grosor y reforzarla similar a la prótesis terminada.

- Una vez realizado el doblez, se pega firmemente tratando de no debilitar la placa en ese lugar, utilizando el borde doblado para calentar y pegar. Posteriormente se alisa y se readapta al modelo, evitando que sea rebajada o cortada nuevamente, se debe cuidar que los frenillos estén bien liberados.  Para la confección de la placa base inferior se procede de igual forma, humedeciendo o entalcando el modelo primeramente.

- Se coloca el modelo de forma tal que el reborde anterior quede frente al operador.

- Se siguen los mismos pasos para resblandecer la placa base de prueba.

- Se comienza la adaptación por la cima del reborde y después los flancos labial, bucal y lingual.

- Se recorta la placa 2 o3 mm por fuera del diseño y se comienza a doblar el borde periférico bucal, vestibular y lingual, teniendo en cuenta mantener la plantilla caliente lo suficiente para realizar el recorte y no se fracture la misma. Se pegan de igual forma y se readapta la placa una vez terminado esto.

En los casos de los desdentados parciales se siguen los mismos pasos y técnicas descritas, cuidando que en las zonas dentadas, la placa se adapte a las caras linguales y proximales de los dientes remanentes, procurando aliviar previamente los espacios interproximales donde pueden haber socavados o puntos retentivos. Debe procurarse doblar los rebordes.

Los rodetes o rollos de articulación, son de parafina o cera rosa. Estas se presentan en láminas las cuales al ser calentadas con la llama de un mechero se doblan varias veces sobre si mismas hasta obtener una barra de parafina del tamaño que se ha deseado. Se coloca sobre la plantilla sin perder el calor siguiendo el contorno del arco.

El rodete superior para desdentados totales debe tener una altura de 20 mm en la porción anterior media a cada lado del frenillo labial y desde la parte profunda del surco. En la parte posterior tiene una altura de 8 mm a nivel de la tuberosidad desde la plantilla de la placa de articulación.

Anteriormente debe tener una inclinación de 10 grados hacia vestibular, siguiendo la inclinación de los dientes anterosuperiores la cual es de 75 grados con relación al plano oclusal.

El rodete inferior para desdentados totales debe tener una altura anterior de 18 mm y en la zona posterior termina a nivel de la papila periforme.

Las paredes laterales vestibular y lingual de ambos rollos son perpendiculares y el ancho de las mismas en la superficie oclusal será de 8 mm.

En los casos de desdentados parciales los rollos de parafina ocupan los espacios desdentados o brechas y se les da una altura ligeramente mayor que los dientes remanentes para lograr que los dientes antagonistas se impriman en ellos.

La superficie oclusal se debe dejar completamente plana aplicando un cristal humedecido sobre la parafina calentada .