# CAPITULO VI . TEMA 1

LA PRUEBA EN PROTESIS. INSTALACION Y CONTROL DE LA PROTESIS ESTOMATOLOGICA.

AUTORA:  Dra. Victoria Carriera Piloto

SUMARIO:

## Concepto de la prueba en prótesis. Prueba de la prótesis total superior e inferior. Elementos mecánicos, funcionales y estéticos. La prueba fonética: importancia de la posición y disposición de los dientes artificiales, resalte y sobrepase dentario, forma y grosor de la bóveda palatina, forma de la superficie lingual de la prótesis inferior.

## Examen estético: forma, tamaño, color, alineamiento, posición y disposición de los dientes artificiales. Examen mecánico: Relación o asiento de las bases, disposición del plano de orientación. Examen funcional: oclusión céntrica, dimensión vertical oclusiva y de reposo, espacia interoclusal,  articulamiento dentario, límite posterior, sellado periférico  y palatino.

CONCEPTO DE PRUEBA:

Aunque la prueba de prótesis encerada es para el estomatólogo un procedimiento para comprobar diversos matices antes de ser terminada, para el paciente solo tiene interés su apariencia con la prótesis puesta. En ese momento el paciente se siente crítico pero al mismo tiempo sugestionable.

La prueba de la aparatología es un paso de tanta importancia como son todos los pasos anteriormente efectuados. Es el control clínico de los mismos, siendo además el momento para obtener la aprobación del paciente, ya que él será el que portará la aparatología protésica confeccionada.

El estomatólogo debe estar atento a cada un de los actos del paciente, sus palabras, expresiones faciales, etc. Es recomendable en ese momento que el paciente sea acompañado por un familiar o persona allegada a él, los cuales deben ser previamente instruidos al efecto, ya que en ocasiones por desconocimiento causan más mal que bien.

Se le debe explicar que la prueba tiene el carácter de predecir el aspecto y características que tendrá la prótesis terminada, señalándole las irregularidades introducidas   en la misma o solicitadas por el paciente para mejorar su aspecto estético, asegurando con ello la colaboración del mismo para unificar criterios y dándole participación activa en la creación del placer estético. No conviene dejar estas explicaciones para cuando esté terminada la prótesis, siendo muy fácil rectificar cualquier error o sugerencia durante la prueba y no así en la prótesis terminada.

Toda prótesis debe llegar a la prueba con el contorno, volumen y forma que se persiguen como definitivos.

- Contorno: Es la extensión exacta de los flancos y límites que cubre la zona chapeable.

- Volumen: Es el espesor proporcional de los flancos vestibulares y linguales que llenan el espacio, tratando que el aparato protésico levante lo necesario  los tejidos faciales.

- Forma: Es la reproducción de la bóveda palatina, así como, las concavidades y relieves requeridos, siguiendo la forma anatómica.

La  prótesis  total superior e inferior, parcial fija o removible, tienen cada una de ellas distintos procederes clínicos en la prueba, los cuales trataremos independientemente  a continuación.

PRUEBA DE LA PROTESIS TOTAL:

Es importante que en la prueba se sigan los pasos sistemáticamente y se compruebe todos los aspectos y detalles de interés, debiendo comprobar primero la prueba o test fonético, después la oclusión, sobrepase y resalte de los dientes artificiales, observando el ajuste y adaptación de la placa base, bordes periféricos, contorno facial, así como, forma, tamaño, posición, disposición y alineamiento de los dientes artificiales.

Comprobados estos aspectos, al final debemos conocer la opinión del paciente, si acepta o no los resultados alcanzados.

Todos estos aspectos a observar y comprobar podemos agruparlos en: - Elementos mecánicos,  Elementos funcionales y – Elementos estéticos:

- Elemento mecánico: Asiento de las bases y su relación con todos los dientes artificiales, altura y orientación del plano de la oclusión.

- Elementos funcionales: Oclusión céntrica, posición de reposo, dimensión vertical de reposo y oclusiva, espacio libre, articulamiento dentario, control fonético.

- Elemento estético: Forma, tamaño, color, posición, disposición y alineamiento de los dientes artificiales, contorno facial, bordes periféricos: bucal lingual, línea media y línea de la risa.

Primero se observa en el articulador el asiento de las bases protéticas en el modelo definitivo y su relación con los dientes artificiales, observando la altura y orientación del plano de la oclusión.

Se retiran del articulador y se prueban en la boca del paciente donde observamos estos mismos aspectos.

Continuamos comprobando los elementos funcionales. Al realizar la prueba de la prótesis superior e inferior en la boca del paciente, no deben de existir interferencias deflectantes. Si al tomar contacto en oclusión céntrica se producen desplazamiento lateral o anteroposterior de las bases o no se logra la oclusión vista en el articulador, esto indica error en la determinación de la relación céntrica. debemos rectificar la relación céntrica repitiendo la determinación de la misma y remontando en el articulador el modelo inferior el la nueva posición.

Si se observa en la prueba una correcta oclusión de un lado y una inoclusión del lado opuesto, no hubo una distribución equitativa de las presiones en la toma de la relación, lo cual se rectifica con una lámina de parafina en la boca del paciente y remontando en el articulador. Cuando no se observa ni en el articulador ni en la boca del paciente un buen engranaje de los dientes artificiales se debe resolver previamente y hacer las correcciones.

Siempre que sea necesario remontar un modelo, hay que quitar los dientes artificiales posteriores mandibular o maxilar, hacer un rodete de oclusión en el mismo y repetir la toma de la relación céntrica en el paciente.

Una vez comprobada la relación céntrica y la oclusión de los dientes artificiales, observamos si los mismos admiten la posición de reposo. Para esto comprobamos mediante la fatiga, la relajación o la distracción articular, que la mandíbula regresa a la posición primaria de reposo donde se observan una separación o espacio inter.-oclusal de 1 a 4 mm, comprobando así la dimensión vertical de reposo y la oclusiva, mediante diferentes métodos tales como el métrico, el fonético y el angular.

El método métrico nos sirve para comprobar los tercio de la cara del paciente mediante una regla o medidor, donde las distancias del vértice del mentón a la base de la nariz (distancia nasomentóniana), es igual a la distancia de la base de la nariz a la glabela o superciliar y a la distancia de la comisura labial a la comisura o vértice del ojo.

El método angular permiten observar en el articulador la alineación de ambos bordes residuales en la zona posterior, en el surco hamular y la rama ascendente se forma un ángulo de dos a tres milímetro con un tubérculo papilar. Si existe una separación de mayor dimensión no está correcta.

Prueba fonética: Estando correctos los elementos mecánicos y funcionales, la prueba fonética es raro que cause problemas. Afortunadamente no es difícil cubrir los requisitos necesarios para la correcta fonación, teniendo máximo interés en cuanto a la producción de sonidos sibilantes.

Es conveniente recordar la posición de reposo mandibular la cual es el punto de referencia para la discusión de todos los problemas de la fonación como es la oclusión céntrica el punto de referencia para la discusión de los problemas mecánicos.

En la posición de reposo como sabemos los dientes no ocluyen y ésta es la posición habitual de la mandíbula.

Algunos sonidos fonéticos se ejecutan independientes a la posición mandibular ni de la posición de los dientes artificiales, mientras que otros están íntimamente ligados a ambos factores, siendo aún más importante la posición de los dientes inferiores que en sí la posición propia mandibular.

Los sonidos más importantes asociados a los dientes son los siguientes:

- ¨K¨ : este sonido se forma cuando el dorso de la lengua rompe su contacto con la bóveda                            palatina. Si el borde posterior de la dentadura superior, se extiende sobre el límite posterior o no se hace contacto firme con los tejidos este sonido se altera.

- ¨F¨ : se produce cuando la parte superior del labio inferior toma contacto con el borde incisal de los dientes superiores.

- ¨S¨ : es un sonido originado por el silbido del aire cuando escapa desde detrás de los incisivos superiores en el centro de la boca, entre la lengua y el paladar. Una bóveda palatina gruesa da lugar al ¨CECEO¨. Por el contrario si el canal lingual es muy profundo, el sonido ¨S¨, es arrastrado. También influye en la producción de este sonido el resalte y él sobrepase de los dientes artificiales en posición de reposo. Cuando los dientes inferiores están colocados muy atrás suena como una ¨S¨ blanda casi con ¨CECEO. Por el contrario cuando el resalte es muy pequeño o el espacio libre muy cerrado la ¨S¨ es como un silbido. Comprobamos además en sonido ¨S¨ asiéndole pronunciar palabras que repitan esa letra como SESENTA Y SEIS, MISSISSIPI, etc. Si el sonido es muy agudo se debe engrosar la placa por detrás de los incisivos superiores hacia las zonas laterales. Si por el contrario el paciente CECEA, se debe engrosar ese surco.

- ¨V¨: este sonido puede ser similar ¨F¨, permaneciendo la mandíbula en posición de reposo.

#### Estos sonidos deben comprobarse durante la prueba, al observar al paciente hablando con la prótesis superior e inferior colocadas en su posición, vemos que los dientes inferiores enfrentan a los superiores con un resalte pequeño lográndose buena estética y buena mecánica, pero lo cual muestra dificultades para la emisión de estos sonidos. O si los dientes opuestos hacen contacto al hablar seguramente el espacio maxilomandibular  calculado (espacio libre) no es el correcto.

En principio se hace la prueba fonética y se tiene en cuenta además su aspecto. Al comprobar que los sonidos “K” y “C” si son satisfactorios suponen, que el sellado posterior lo es también.

Las imperfecciones en la adaptación de la prótesis superior impiden realizar esta prueba.

#### Es necesario comprender que un abultamiento palatino anterior trae inconvenientes en la pronunciación de los sonidos ¨D¨y ¨T¨. Podemos comprobar otros sonidos como la ¨Z¨y ¨M¨, etc.

#### Afirmamos al igual que otros autores que cuando en una dentadura los dientes ocupan su lugar que le corresponden, pocas son las dificultades que suele experimentar el paciente para acostumbrarse a emitir los fonemas correctamente.

#### Resalte y sobrepase:

#### Otros aspectos que se deben tener en cuenta en la prueba fonética es el resalte y él sobrepase, los cuales están determinados por razones mecánicas, estéticas y fonéticas.

#### El sobrepase vertical tiene una relación mecánica.

#### La prótesis total inferior con los dientes muy altos, suele crear inconvenientes tanto funcionales como estéticos y fonéticos, lo cual es conveniente evitarlo en todo lo posible, pudiendo tener en cuenta que el borde del labio inferior en reposo debe ocultar el borde de los incisivos inferiores. Observamos si el paciente puede morderse el labio inferior, lo cual es correcto y si es posible hacerle pronunciar el sonido ¨M¨, lo cual permite observar el espacio libre el cual debe fluctuar de 1 a 4 mm.

#### En cuanto a la altura y posición de los incisivos superiores, habitualmente deben dejarse ver de 1 a 2 mm por debajo del borde libre del labio superior en reposo, y si le indicamos al paciente que ría, el labio superior debe contraerse hasta el cuello de los dientes artificiales.

#### La forma de la bóveda  palatina influye notablemente en la emisión de sonido más que de otra cosa, suele depender del grosor de la misma en relación con el espacio de que dispone la lengua.

La superficie lingual de la prótesis inferior interviene también en la emisión de fonemas por diferentes aspectos: La longitud de los bordes y la forma del flanco lingual en su cara lingual. Si estos son muy largos la lengua no tiene libertad de movimiento, desplazamiento la prótesis inferior, y si los mismos son cortos no alcanzan a lograr el sellado por la parte lingual, todo lo cual provoca una perturbación especial de la dicción. Este flanco lingual debe ser de forma cóncava por su cara lingual para darle espacio a la lengua y no interferir su movimiento en el habla.

En la prueba de la prótesis el examen estético es de gran importancia ya que debemos observar el aspecto fisonómico del paciente haciéndole conversar y reír siendo así la mejor prueba inmediata de la estética lograda. No podemos olvidar todas las comprobaciones en cuanto a la posición, disposición y alineamiento de los dientes artificiales observados en las pruebas fonéticas, solo nos queda observar el color de los dientes seleccionados, los cuales deben armonizar la gama de colores que presenta el paciente en su tez, ojos, cabellos, etc. teniendo en cuenta la edad del paciente. El alineamiento logrado armonizará con la fisonomía del paciente considerando que la altura observada de los mismos resulta natural.

Cualquier cambio o modificación que se desee introducir se recomienda se haga en ese momento, para observar el efecto, logrando al mismo tiempo el interés y aprobación del paciente. Debe tenerse en cuenta la forma de como ocluyen los labios, si los mismos están bien modelados además de comprobar el logro correcto de la dimensión vertical oclusiva y de reposo.

Examen mecánico:

Al realizar el examen mecánico tendremos en primer término la oclusión céntrica, tomando como punto de referencia el primer molar inferior en su morfología, relacionándolo con el primer molar superior, para algunos autores el primer molar inferior es considerado como llave de la oclusión. Todo lo observado en la boca del paciente es una reproducción de lo logrado en el articulador. Todo error en la oclusión céntrica requiere la rectificación y repetición de la relación céntrica. Observamos también las excursiones laterales, los contactos dentarios excéntricos y el grado de estabilidad de la base protético.

Determinación del límite posterior y del sellado palatino:

Hay autores que indican la determinación del límite posterior y marca el sellado palatino posterior en la toma de la impresión definitiva. Otros los indican en el paso clínico de la determinación y fijación de las relaciones craneomandibulares, y oros lo sugieren realizar en la prueba clínica de la prótesis. Es posible se realice en cualquiera de estos pasos clínicos.

A continuación se explicará como fase final de la prueba clínica. Consideramos el límite posterior como una línea imaginaria sinuosa que va del surco hamular de un lado al opuesto pasando por las inmediaciones de los foveas o foveolas palatinas, las cuales no son más que glándulas salivares atrofiadas. Esta línea es también llamada línea del ¡Ah!, la cual  se hace visible si le indicamos al paciente decir AH varias veces de  forma intermitente. Debemos tener en cuenta que esa línea divide el paladar duro del paladar móvil. También se hace visible si le tapamos la nariz al paciente con los dedos pulgar e índice, le indicamos que abra la boca y que trate de respirar por la nariz, al hacerlo el paladar móvil baja al encontrar la columna de aire impedimento de salir por la nariz. El velo del paladar efectuará un movimiento anteroposterior, poniéndose en contacto con el dorso de la lengua, cerrando así el istmo de las fauces. En ese momento se marca esa línea con lápiz dermográfico (lápiz tita) lo cual constituye el límite posterior de la prótesis de la prótesis superior. Colocamos nuevamente la prótesis encerada en la boca del paciente la línea trazada se traslada gráficamente a la placa, la cual se recorta si está larga o se alarga si está cortada, expresando el paciente un mayor confort.

Se coloca nuevamente la prótesis en el modelo y coincidiendo con su límite se raya la línea en el mismo. A partir de éste límite se confecciona el sellado palatino posterior hacia adelante también llamado por algunos autores zona de postdaming. Recordando la anatomía de la bóveda palatina, esta está constituida en su parte posterior por la láminas horizontales de los huesos palatinos a ambos lados, los cuales se unes en la línea media, formando la espina nasal posterior. El borde posterior de ambas láminas horizontales tienen formas diferentes y características en cada individuo, teniendo la forma general de un arco con concavidad anterior, donde se inserta la aponeurosis de los músculos estafilinos, la cual es resistente, ligeramente depresible de consistencia tendinosa. El paladar duro termina en el borde posterior de estas láminas horizontales de los palatinos. El paladar blando presenta dos zonas bien definidas: el paladar depresible que es la zona tendinosa y el paladar móvil que constituye la parte posterior y se mueve en sentido anteroposterior.

La Zona de sellado posterior se extiende desde el límite posterior hacia adelante hasta el borde posterior de la lámina horizontal de los palatinos, cuyo discreto grado de depresibilidad permite lograr el sellado posterior, impidiendo la entrada de aire, líquidos, alimentos, etc.

La extensión de la zona de sellado palatino posterior, está en dependencia de las características anatómicas del paciente y es posible determinarla también por palpación y por la observación. Con el mango del espejo bucal, se presiona esa zona la cual se deprime, siendo menor su depresibilidad a medida que nos alejamos de la línea del límite posterior hacia adelante. A la observación se nota un cambio discreto de colaboración y algunas veces pequeñas rugosidades que van marcando el borde anterior de la zona de sellado. Siguiendo la misma se define su forma. Determinada la extensión de la zona de sellado palatino posterior se comienza el rallado del modelo definitivo de esta zona, la cual va de mayor a menor en dirección de atrás hacia adelante y de dentro hacia afuera. La máxima profundidad podrá ser de ½ mm, teniendo en cuenta el grado de depresibilidad en esa zona.

CAPITULO VI. TEMA 2

PRUEBA DE LA PROTESIS PARCIAL.

SUMARIO:

Prueba de la prótesis parcial removible metálica. Sistematización de la prueba. Prueba de la estructura metálica vaciada. Prueba de la estructura metálica con dientes artificiales montados en cera. Condiciones ocluso articular. Condiciones fonéticas.

Prueba de la prótesis parcial fija. Prueba de restauraciones individuales. Relación de contacto proximal. Contorno y alineamiento. Relaciones oclusales. Ajuste y adaptación.

Contorno y ajuste de la región  cervical. Relación con los tejidos gingivales.

PRUEBA DE LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE

La prueba de la prótesis parcial removible metálica consta de dos pasos clínicos diferentes en tiempos separados: uno es la prueba de la estructura metálica y la otra es la prueba de esa estructura con los dientes montados en cera.

Todo lo expresado en la prueba de la prótesis total superior e inferior es aplicable en la prueba de la estructura metálicas de prótesis parcial removible superior e inferior o ambas inclusive, sobretodo si se van a rehabilitar dientes anteriores.

SISTEMATIZACION DE LA PRUEBA:

Prueba de la estructura metálica vaciada.

La estructura metálica vaciada que nos llega para ser probada, debe estar colocada sobre el modelo testigo (duplicado del modelo definitivo) donde ya se han efectuado los retoques requeridos para su correcto asentamiento en dicho modelo. Esto destaca la importancia de la duplicación de modelo definitivo, ya que se pudiera deteriorar el mismo en algunas de las maniobras y crear situaciones difíciles.

Ya con la estructura correctamente colocada en el modelo, la retiramos del mismo para realizar la prueba en la arcada dentaría del paciente observando en ese momento la vía de remoción del modelo y la vía de inserción en la boca del paciente la cual es inversa a la primera. Visto este aspecto  observamos además en ese momento:

- la adaptación y ajuste de todas sus partes una vez colocada.

- la retención.

- la estabilidad.

- las interferencias.

- función de todos los elementos.

Toda la estructura metálica debe llegar a su posición, siguiendo el eje de inserción establecido con esfuerzo limitado, y su definitiva colocación está dada por los apoyos oclusales los cuales se alojarán en sus correspondientes descansos. Las partes restantes deberán ajustar guardando las relaciones requeridas con respecto a los tejidos duros y blandos con los que estará en contacto.

El brazo retentivo de los retenedores directos, los cuales impedirán el desalojo de la prótesis en sentido vertical, deben ejercer una acción tal que no provoque tensión alguna, ni el contrario permita ser removido con la lengua u otro órgano vecino en contacto con él. Debe ejercer la cantidad mínima e indispensable de retención. De no ser así, es el momento de ajustar o aflojar por medio de alicates estos brazos retentivos, cuidando de no modificar su relación con el ecuador protético y el punto de retención.

De existir mucha presión por las caras proximales puede ser aliviado rebajando el metal con piedras en estos sitios.

Observamos la relación de adaptación de las barras o palancas con la mucosa bucal, en el maxilar debe guardar contacto íntimo. No así en la mandíbula, en la que debe existir una ligera separación entre la cara interna de la barra y la mucosa.

Ya alcanzada la correcta ubicación se comprueba la estabilidad, lo cual logramos haciendo presión de un lado, en la superficie oclusal después en el otro y por último los dos a la vez, no debiendo existir basculamiento alguno.

Si este movimiento de báscula existiera, hay necesidad de descubrir el punto de apoyo o eje de rotación, si existiera hay necesidad de eliminarlo. A veces en ocasiones por diferencias tensionales entre los retenedores, lo cual desaparecerá con solo aflojar el brazo retentivo del retenedor eliminándose el movimiento.

En cuanto a las interferencias debemos probar primero una estructura y eliminar las mismas observando sus relaciones oclusales con los antagonistas. Si son dos estructuras quitamos la primera y probamos la otra observando lo mismo y eliminando las posibles interferencias. Después colocamos las dos y realizamos la observación de ambas hasta lograr el correcto asentamiento sin interferencias tanto en la posición de oclusión céntrica como en las excursiones de lateralidad o propulsivos, utilizando papel de articular u otros medios para identificar las interferencias, rebajamos, los apoyos oclusales u otro elementos que interfiera hasta lograr un cierre fisiológico. Ya lograda la prueba de la o las estructuras se hace pulir las partes rebajadas colocándose en el modelo duplicado.

Prueba de la estructura metálica con los dientes artificiales montados en cera:

Al recibir la prótesis encerada, observamos si los modelos están correctamente montados en el articulador según la relación  tomada y los registros efectuados.

Puede realizarse una prueba preliminar en la cual aún los dientes artificiales no han sido tallados, solamente se constatará el efecto alcanzado en cuanto a la forma, tamaño, matiz, etc. , reduciéndose la misma a observar la armonía estética de estos dientes con los naturales remanentes del paciente.

En cuanto a la prueba de los dientes montados en correcta posición, ya tallado si fuera necesario, se comprobará las condiciones: estéticas, ocluso- articulares y fonéticas.

Condiciones estéticas:

Al probar la estructura con los dientes artificiales montados en cera, comprobamos la forma, tamaño, color, posición y el alineamiento de los mismos y la relación que guarda con los dientes vecinos y antagonistas correctamente. Se chequea la posición de la línea media, la línea de la risa en los casos desdentados anteriormente y la relación de los bordes incisales con el borde del labio.

Si al realizar la prueba, observamos la necesidad de introducir un cambio frente a la posición o alineamiento, como inclinar un eje, rotar un diente, sacar el cuello, etc. , se realizará en ese momento, ya que constituirán toques de importancia estética para dar mayor naturalidad al futuro aparato protésico terminado. Si fuera necesario se recomienda realizar otra prueba.

Es indispensable que el paciente con la prótesis colocada hable, gesticule, ría, observándolo no solo de frente si no también de perfil. En caso de notar pérdida de la dimensión vertical oclusiva en este momento, esta se debe restablecer, no obstante debemos de tener en cuenta lo ya expresado en relación a la posición de los dientes artificiales inferiores y su relación con el labio inferior no debiendo sobrepasar el borde libre del mismo ya que la visibilidad de estos dientes es desagradable. No obstante si esto no se tiene en cuenta el paciente manifestará que tiene dificultad a beber líquido y también en la  emisión de algunos sonidos.

Aunque los dientes artificiales deben estar firmemente pagados con cera, el contorno de la encía, su forma de terminación, altura, abultamiento y además ser similares a la condición morfológica de la encía en los dientes naturales, relieve facial, etc.

Esta prueba se debe realizar siguiendo un orden lógico: primero la prótesis superior, después la prótesis inferior y al final las dos juntas para efectuar la prueba ocluso- articular.

Condiciones ocluso – articular:

Es necesario informar al paciente que los dientes están fijados con cera sobre bases de posible deformación por ser materiales termoplásticos, de modo que sepa que al ocluir debe hacerlo firme pero con precaución.

Ya  ubicada una o ambas prótesis en la arcada dentaria del paciente, se le indica que cierre, cuidando que al hacerlo no desvíe la mandíbula de la posición céntrica correcta, la cual debe ser idéntica a la observada previamente en el articulador, quedando en la boca bien asentadas. Si es así consideramos que los registros realizados fueron correctos. De no ser así, debemos desmontar los dientes posteriores, hacer nuevos rodetes de articulación y tomar nuevamente la relación céntrica mandibular, debiendo remontar el modelo superior o inferior en el articulador y volver a realizar la prueba.

Observamos, nuevamente la dimensión vertical tanto en reposo como oclusiva, si notamos alteración es tanto en exceso como en defecto, se debe rectificar como se ha indicado anteriormente, recordando el remonte del modelo superior e inferior a la nueva altura rectificada, montar los dientes y volver a probar.

Condiciones fonéticas:

La pérdida de los dientes y tejidos adyacentes, trae como consecuencia modificaciones fonéticas. El paciente va modificando y se va acostumbrando a sí mismo y a los que le rodean, a una emisión de sonidos que aunque no es la original es la que lo individualiza. La rehabilitación de los dientes perdidos y el agregado de las partes de las prótesis (bases, conectores, retenedores, etc.) vuelven a modificar esa concisión, debiendo el paciente reeducarse nuevamente a la nueva situación la cual supera rápidamente.

Es necesario que la bóveda palatina y la porción lingual de la prótesis  sean reproducidas en su volumen correcto y forma, hará que la lengua al aplicarse sobre ellos lo realice en las condiciones exigidas para la correcta emisión de los sonidos. Un abultamiento en la parte anterior de la bóveda palatina, influye notablemente en la pronunciación de los sonidos ¨D¨ y ¨T¨.

Aunque las condiciones fonéticas son más importantes considerarlas en la rehabilitación con prótesis total, no se deben descuidar en la rehabilitación con prótesis parcial removible ya sean metálicas o acrílicas, y  mucho menos confiar en la adaptación del paciente.

Es recomendable, por los aspectos fonéticos, que los elementos protésicos correspondientes a la parte palatina anterior sean afinados y biselados, y de ser  posible en casos con poca pérdida de tejidos en las brechas laterales, que las bases tengan costados metálicos. Además no se deben colocar las barras palatinas en la parte media de la bóveda ya que mecánicamente fueran óptimas, son inconvenientes desde el punto de vista fonético.

Las mismas recomendaciones fonéticas expresadas en la prueba de la prótesis total superior o inferior, son válidos en los casos que presente desdentamiento total maxilar y prótesis parcial inferior o desdentamiento total inferior y prótesis parcial superior.

PRUEBA DE LA PROTESIS PARCIAL FIJA:

En la prueba de la prótesis parcial fija, hay una serie de factores que hacen que la prueba de la misma en la boca del paciente sea una necesidad, la cual no se puede omitir. En el proceso de los registros de las distintas posiciones mandibulares y su montaje en el articulador, hay que hacer concesiones indispensables en la mayoría de los procedimientos, y los modelos montados no se relacionan entre sí como lo hacen los dientes en la boca del paciente, en todas sus posiciones, aunque aparentemente lo parezca, ya que el mismo articulador tiene limitaciones en el movimiento.

También se hace difícil comprobar los registros logrados en la boca, todo lo cual exige una cooperación considerable del paciente, pudiéndose cometer errores que pasan inadvertidos. Un discreto movimiento de los modelos o el no correcto asentamiento de los registros logrados, son causas de discrepancia con la situación real del paciente, todo lo cual constituye errores en la técnica, también existen riesgos siempre presentes, de la posibilidad de que los dientes pilares cambien la posición fisiológica durante el tiempo transcurrido desde la toma de la impresión definitiva y la terminación de la prótesis, todo lo expresado influye en el no asentamiento correcto de las restauraciones ya sean individuales o formando parte de un puente fijo.

Explicamos a continuación la prueba de las restauraciones parciales fijas individuales y posteriormente la prueba de un puente fijo.

Prueba de restauraciones individuales:

La prueba de la restauración, ya sea de la posición coronaria completa (coronas fundas, o con espiga), de un diente, o parte de la corona del mismo (coronas parciales, .etc.) o de una incrustación, se debe realizar antes del pulido final de la misma, y si es de porcelana, antes del glaceado final, para poder observar mejor las relaciones oclusales, proximales, etc. ya que la superficie mate se pueden ver más fácilmente y observar mejor, en las incrustaciones metálicas se logra ver mejor ya que no hay reflejos en la superficie oclusal.

Los aspectos a tener en cuenta en la prueba son:

- Ajuste y adaptación de la restauración (Fricción)

- Contorno y ajuste en la región cervical.

- Relación de los tejidos gingivales.

- Relación de contacto proximal. Alineación.

- Relaciones oclusales

Relación de contacto proximal. Contorno y alineamiento.

Se debe observar la forma y el tamaño de la subestructura para que no se altere la estética y la fonética, una vez recubierta con el material estético. También es importante tener en cuenta la forma de la papila interdentaria, la cual se aloja en el espacio interdentario, cuyo techo es el punto de contacto entre el diente a restaurar y el contiguo por ambas caras proximales. Si el mismo es prominente la restauración no puede llegar a su posición, lo cual hace necesario eliminar la prominencia y lograr el correcto asentamiento. Por el contrario si no se logra el correcto contacto en la posición y altura, provocaríamos que ante las cargas masticatorias, se empaquetarían los alimentos, lo cual sería causa de destrucción y reabsorción  de las estructuras de soporte del diente pilar y vecinas.

En cuanto al alineamiento es importante observar la forma anatómica y funcional de la restauración, donde las cúspides superiores no ocluyan borde a borde con los inferiores, sino que presenten un resalte fisiológico e impidiendo interferencias.

Además hay que respetar la forma de la cara vestibular la cual es ligeramente curva en el tercio incisal, comprobamos que el paciente no es muerde el carrillo si la restauración es posterior, siendo además en las caras linguales o palatinas más estrechas en sentido mesiodistal.

Relaciones oclusales.

Se examinan las relaciones oclusales de la restauración en su correcta posición, utilizando papel de articular, haciendo ocluir al paciente tanto en oclusión céntrica como en excursiones de lateralidad, pudiendo determinar las posibles interferencias y contactos prematuros.  Si los registros fueron realizados correctamente, así como el montaje en el articulador, el ajuste oclusal será muy sencillo, respetando la pauta masticatoria del paciente. Si por el contrario las interferencias son muy marcadas y los desgastes a realizar son muy grandes, no pudiendo respetar la morfología oclusal requerida, nos obliga a repetir el caso.  Una vez realizada la prueba y estando correcta la misma se envía al laboratorio para completar el aspecto estético confeccionando la cara vestibular de plástico o de cerámica.

La prueba de un puente fijo se siguen los mismos pasos, teniendo en cuenta el espacio ocupado por el póntico o miembro suspendido del puente que restituye al diente extraído.  Retiradas las coronas provisionales o los materiales obturantes temporarios, se eliminan cuidadosamente los restos de los materiales de fijación temporal y obturante, limpiando esmeradamente los dientes.  Después de limpios se secan con aire tibio o algodón y se procede a la prueba de la prótesis, colocando la subestructura (si es corona metálica con frente estético), sobre el diente pilar en su correcta posición, ejerciendo presión digital. Si es una incrustación se coloca debidamente en la cavidad preparada.

Ajuste y adaptación.

Ya ubicada la subestructura metálica o la incrustación, observamos que no ha ocurrido cambio posicional del diente pilar, y controlamos el ajuste de la región cervical en toda la circunferencia si es corona completa o en la parte que lo requiera en restauraciones de otro tipo.  Utilizando un explorador, se comprueba el ajuste y la continuidad con el diente pilar, no observando prominencia fuera del perímetro coronario. Se comprueba además si lo requiere el caso, mediante radiografía de aletas de mordidas. Tendremos en cuenta también la fricción lograda entre las paredes de la restauración y las paredes de la preparación, lo cual impide su desplazamiento vertical.

Contorno y ajuste en la región cervical. Relación con los tejidos gingivales.

El contorno gingival de la restauración debe seguir la forma fisiológica de la gíngiva no adherida, la cual es más hacia cervical en las caras labial y lingual, y más hacia incisal en las zonas proximales. Todo el borde cervical debe quedar al ras de la gingiva no adherida o cubierta por esta ½  mm. El contorno cervical además de tener su forma debe ser una continuidad del diente, no hacer prominencia en esa zona, lo cual sería causa de yatrogenia a los tejidos gingivales ante el impacto masticatorio, observando además que en largo la restauración no se extienda más allá de la preparación, lo cual causaría isquémia gingival. Puede suceder lo contrario, o sea, la restauración no llega a cubrir la preparación del diente en el contorno gingival, en este caso hay que repetir la impresión y hacer nuevamente el vaciado metálico. Cuando es en exceso se pudiera rebajar el metal.

###### CAPITULO VI. TEMA 3

- LA INSTALACION DE PROTESIS ESTOMATOLOGICA.

- SUMARIO:

- Concepto. La instalación de la prótesis estomatológica. Instalaciones de las prótesis total superior e inferior. Examen de la prótesis terminada. Adaptación. Estabilidad. Retención. Oclusión. Estética y Fonética.

- INSTALACIÓN. CONCEPTO.

La instalación de una prótesis terminada, no solo es hacer entrega y colocación de la misma la paciente. La colocación de la prótesis representa la culminación de una serie de procesos cuidadosamente planeados y ejecutados con técnicas correctas. Y la instalación de la prótesis es la consecución de pasos que conllevan al paciente a sentirse confortable y poder realizar las funciones afectadas por la pérdida de dientes y tejido circulante.

La instalación no es un acto, sino  un período en el que el paciente se adapta a una nueva situación, estableciéndose la relación prótesis - paciente y viceversa, la cual se prolonga de acuerdo a la capacidad adaptativa de paciente y el acabado del aparato, respondiendo a todos los aspectos funcionales, estéticos y mecánicos.

Están equivocados aquellos que piensan que la prótesis se finaliza cuando se acaba de pulir.

En todo comienzo de instalación de un aparato protésico debemos realizar sistemáticamente:

- El examen de la prótesis terminada.

- La comprobación de los principios biomecánicos:

- Retención,

- Soporte y

- Estabilidad

- Comprobación ocluso- articular.

- Comprobación de la estética y la fonética.

Es de aclarar que en la instalación de una prótesis parcial fija debemos, además de lo ya explicado realizar:

- Colocación temporal por 24 horas de las restauraciones para comprobar el

- asentamiento, la oclusión      etc.

- Proteger  el diente o los dientes pilares con una sustancia aislante como, el barniz, de la colocación definitiva de la prótesis.

- Preparación cuidadosa del cemento de fijación definitiva siguiendo las

- orientaciones del fabricante.

- Colocación correcta de la o las restauraciones.

INSTALACIÓN DE LA PRÓTESIS TOTAL SUPERIOR E INFERIOR.

- Examen de la prótesis terminada.

Antes de realizar la colocación de la prótesis terminada debemos realizar un examen minucioso de la misma, teniendo en cuenta además de que el paciente y el acompañante o familiar del mismo la pudiera examinar lo cual constituiría una presentación técnica del profesional. El examen de la superficie de la superficie interna la cual estará en contacto con la mucosa bucal, pudiera presentar pestañas, pequeñas esferas u otras alteraciones en el acrílico originadas unas veces por la polimerización de las resinas acrílicas y otras por modelos defectuosos, las cuales a veces se detectan a simple vista, otras veces se hace necesario palpar la superficie de la bóveda palatina con el pulpejo del dedo, los surcos alveolares. Las irregularidades se rebajan con piedras o fresas para rebajar acrílico o metales.

Esta comprobación debe ser en estos momentos más satisfactoria, pues la adaptación de los tejidos puede ser más confortable.

Antes de colocarla en la boca del paciente, se debe lavar la prótesis con agua y jabón, si es posible se le aplica alcohol, siendo enjuagada después con agua corriente prolijamente.

En el acto de la colocación se tendrán en cuenta aspectos como:

- Adaptación

- Retención

- Estabilidad

- Oclusión

- Fonética y estética.

- ADAPTACIÓN:

Al ser colocada la prótesis en la boca del paciente, ésta debe calzar en su sitio sin dificultad, logrando la adaptación entre la superficie interna de la placa o de asiento de la misma a los tejidos bucales.

Puede existir impedimento mecánico retentivo en aquellos pacientes que a nivel de tuberosidad presentan exóstosis en sentido lateral, o también rebordes alveolares en forma ovoides todo lo cual impide el correcto asentamiento. Estas situaciones debieron ser regularizadas antes de comenzar el tratamiento protésico, lo cual evitaría estas situaciones. De ser así estas zonas de tuberosidad o de surco alveolar se paralelizan para aliviarlas y lograr su asentamiento.

También observamos que las superficies bucal y lingual deben ser cóncavas y los bordes disto -linguales de la misma afinados, para que los bordes laterales de la lengua se acomoden correctamente.

Además no deben ser exagerados para que no interfieran las inserciones musculares y frénicas en los movimientos.

- ESTABILIDAD:

Una vez llevada la prótesis a la cavidad bucal y perfectamente colocada sobre los rebordes alveolares del paciente, se hace presión sobre la tabla oclusal de los dientes artificiales de un lado y después del otro, con los dedos índices. Después de, eliminado el aire entre la base y los tejidos, no debe producirse movimiento de báscula, logrando estabilidad. Si esto sucede, o sea se nota movimiento bascular de la prótesis pudiera ser por la extensión incorrecta de los bordes periféricos ya sea en exceso o en defecto, lo cual se debe corregir.

En la comprobación del sellaje palatino posterior, se presiona sobre los bordes incisales, si la dentadura se desplaza puede ser que este borde está sobrextendido, sobrepasando el límite de inserción de los músculos del velo del paladar, rompiendo el sellado posterior.

- RETENCIÓN:

La retención se comprueba al tirar de la prótesis en sentido vertical, presionando al carrillo. El operador debe sentir una cierta resistencia  al desplazamiento. A veces la falta de retención adecuada de la prótesis se debe a puntos de contactos prematuros en alguna parte de la base, impedimento producido por socavados que será necesario eliminar, también pudieran existir bordes demasiados extendidos que impiden el total asentamiento de la base protética.

Se debe enseñar al paciente a mantener la prótesis en posición, dejando que la lengua se apoye sobre ella. Muchas dentaduras que parecen no retenerse en los primeros momentos de la colocación, al cabo de algunos días de uso continuado, después de eliminadas las dificultades observadas en los bordes y estando bien asentadas, presentan una retención satisfactoria.

- OCLUSIÓN:

Cuando se han efectuado las correcciones necesarias y logrado el asiento de la prótesis debemos comprobar la oclusión céntrica y la articulación de los dientes artificiales, toda vez que las prótesis se encuentren en su posición por unos minutos.

En aquellos pacientes que no tienen experiencia protética, tienen tendencia a ocluir borde a borde provocando un falso prognatísmo, llevando la mandíbula hacia delante, lo cual requiere que el profesional logre llevarla hasta la posición requerida.

Es muy importante que los molares de ambos lados ocluyan simultáneamente con sus antagonistas, verificando así la oclusión y articulación céntrica de los dientes artificiales.

Logrando el cierre céntrico, es posible que falte algo a los dientes centrales hacer contacto en protrusión y que en el lado de trabajo éste no se logre aún por entero cuando el paciente hace movimientos oportunos. Si existieran contactos prematuros fuertes, detectados con papel de articular, se eliminan rápidamente.

Las relaciones ocluso – articulares logradas en el articulador deben ser idénticas una vez colocadas las prótesis en la boca del paciente.

También con el papel de articular se detectarán otros contactos, los cuales serán eliminados. Además para este fin se podrá utilizar láminas de parafinas reforzadas con papel de estaño o gasa, observando en los puntos de prominencia o de contacto prematuro la parafina perforada.

Las técnicas del tallado selectivo han sido descritas en forma variada, pero en todos los casos deben cumplir los siguientes puntos:

- Debe ser mantenida la integridad del diente.

- La cuantía del diente a tallar en las zonas correspondientes a las marcas del papel de articular o a la perforación de la parafina perforada debe ser pequeña.

- Toda la porción a tallar debe ser observada en la boca del paciente. El propósito del tallado selectivo debe ser disminuir o reducir o disminuir las interferencias y lograr contactos simultáneos.

ESTETICA Y FONETICA:

# Aunque se ha efectuado en la prueba de la dentadura encerada la comprobación de la estética y la fonética, debemos realizar un examen crítico, una vez instalada la prótesis. Volvemos a comprobar si persisten las condiciones logradas antes de entregar un espejo al paciente. Observamos si presenta una cara muy llena y no el aspecto deseado todo lo cual se resuelve antes de que el paciente emita su opinión.

# Si es necesario se reduce el grosor de los flancos, si los dientes parecen demasiado parejos o iguales se pudiera tallar estableciendo irregularidades, si estas ha sido solicitadas con anterioridad. Hacemos que el paciente trate de hablar y le informamos que en las próximas cuarenta y ocho horas se sentirá más a gusto con el tratamiento recibido.

CAPITULO VI TEMA 4

INSTALACIÓN DE LA PRÓTESIS PARCIAL: REMOVIBLE Y FIJA.

SUMARIO:

Colocación de la prótesis parcial removible. Examen de la prótesis terminada. Adaptación. Retención. Análisis de la oclusión. Estética. Fonética. Instalación terminada. Instrucciones al paciente. Colocación de la prótesis parcial fija. Examen de la prótesis terminada. Adaptación. Retención. Oclusión. Estética. Fonética. Fijación temporal. Cementación definitiva.

INSTALACIÓN  DE LA PROTESIS PARCIAL.

##### INSTALACIÓN  DE LA PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE TERMINADA

Una vez terminadas las prótesis parciales removibles metálicas o acrílicas o combinadas según sean muco-soportadas, dento-muco-soportadas o dento-soportadas, previo a la colocación de éstas en la boca del paciente, se hacen los ajustes de las mismas en los modelos montados en el articulador, realizado esto se comienza la colocación en las arcadas parcialmente desdentadas del paciente.

En la colocación se tendrán en cuenta los aspectos antes mencionados tales como:

- Examen de la prótesis terminada.

- Adaptación.

- Retención.

- Examen de la oclusión.

- Estética y fonética.

Realizando las pruebas requeridas en cada aspecto.

Al colocar la prótesis superior e inferior seguimos sensiblemente los mismos pasos para cada una de ellas por separados y después las dos en conjunto.

## EXAMEN DE LA PROTESIS TERMINADA:

Realizamos la inspección de la prótesis terminada ya sea metálica o acrílica por la posibilidad de detectar algunas irregularidades en el metal o el acrílico polimerizado, tales como nódulos, etc, todo los cual debe ser eliminado antes de la colocación.

Observamos los bordes de las bases protéticas los cuales deben ser redondeados, romos, para evitar perturbar el movimiento de los tejidos periféricos. En los casos que se presenten bordes afilados, vale más recortarlos hasta un nivel más grueso y después redondearlos. La superficie de asiento próxima a la papila debe estar bien pulida y evitar el contacto directo con la misma debiendo estar discretamente separadas.

Los apoyos oclusales y extremos de los retenedores deben ser redondeados.

En los casos de retenedores labrados el aparato se coloca sobre el modela patrón y es cuando se tensionan los retenedores. Las superficies bucales y linguales deben ser cóncavas y cuidadosamente terminadas evitando sensación de boca llena, los bordes deben ser biselados en el surco hamular y bordes posteriores así como el ángulo disto – lingual inferior.

ADAPTACION:

Se trata de colocar la prótesis en las arcadas dentarias del paciente sin forzarla siguiendo el eje de inserción de la misma hasta lograr su asentamiento.

El aparato entra venciendo una resistencia moderada, se siente un sonido característico de ¨´Clik¨, siempre y cuando no haya sufrido distociones. Por el contrario si el aparato no llega a su posición, lo cual se comprueba con la correcta ubicación de los apoyos oclusales en los descansos correspondientes, se hace necesario descubrir el impedimento y eliminarlo para lograr que la prótesis llega a su posición. Regularmente estos puntos de interferencias se encuentran situados en las zonas proximales, en el cuerpo de los conectores debido a socavados muy retentivos o a migraciones dentarias más o menos pronunciadas, lo cual es posible observarlo en un lapso más o menos extenso desde la toma de la impresión definitiva a la colocación de la prótesis. Los brazos de los retenedores deben tener una correcta adaptación sobre la superficie dentaria, lo cual se observa cuando las bases están en contacto con la mucosa y los apoyos oclusales se alojan en su correspondientes descansos oclusales.

Si los apoyos oclusales no ocupan su posición parejamente, o sea, unos se alojan en los descansos y otros no, es seguro que al ejercer presión sobre la prótesis alternativamente de un lado y del otro, ésta bascule, marcando un eje de rotación.

Este eje es necesario identificar, ya que es capaz de provocar el movimiento, en su recorrido hasta el punto de tropezamiento. Las barras palatinas o placas superiores deben estar en íntimo contacto con la mucosa palatina. La barra lingual debe estar ligeramente separada de la mucosa lingual.

RETENCION:

Las prótesis parciales removibles provistas de retenedores vaciados en los dientes pilares, no pueden ser fácilmente removidas o desalojadas de su sitio por la acción de la lengua, por los alimentos pegajosos y por el juego muscular del paciente, debiendo ser firme la tensión del brazo retentivo, aunque no excesiva, pero si equilibrada a cada punto de anclaje en ambos lados para no provocar lesiones al  periodonto.

ANALISIS DE LA OCLUSION:

Una vez que los aparatos o el aparato se ha probado individualmente en los distintos aspectos enunciados anteriormente se hará la prueba de la oclusión para lo cual se recomienda que se realice con un aparato por vez y luego ambos, a la vez.

Ya colocando uno de los aparatos correspondiente se le indica al paciente que ocluya y se observa si el engranaje de los dientes artificiales y naturales es el mismo que en el articulador.

Si la diferencia al ocluir es más de 1 mm. se detectará la interferencia con papel de articular interpuesto entre ambas arcadas o la lámina de parafina reforzada, determinando así la interferencia o las interferencias sobre las caras oclusales las cuales se desgastarán selectivamente hasta lograr una oclusión más pareja. Los ajustes que detectamos no deben ser estricto ya que se requiere un período de asentamiento de las prótesis, lo cual ocurre dentro de las primeras cuarenta y ocho horas después de la colocación de la mismas.

Pasado este tiempo, si se requiere un verdadero ajuste ocluso – articular.

ESTETICA Y FONETICA:

Se controlará especialmente la estética observando la correcta posición de los puntos de contacto de los dientes artificiales con los naturales remanentes. Si el efecto estético logrado está correcto con respecto al aspecto estético buscado en la prueba inicial, y con las modificaciones deseadas con respecto a los dientes artificiales y a los tejidos gingivales artificiales.

Por último se controlará la fonética, teniendo en cuenta los posibles cambios fonéticos al realizar la colocación de una prótesis que rehabilite algunas brechas, lo cual mejorará  después de pasado el primer período de acostumbramiento.

Se recomienda informar al paciente de la posibilidad de cambios fonéticos, que la emisión de su voz estará cambiada lo cual será absolutamente pasajero y que no será advertido por los que le rodean.  Es aconsejable que el paciente ensaye a solas la pronunciación de ciertas letras y que lea en voz alta para lograr una verdadera reeducación de la posición de la lengua contra el paladar para la emisión de los sonidos. Es lo común que en próximas horas ya se haya logrado el acostumbramiento. Si hay defectos en cuanto a grosor de bases o bordes se debe proceder a rebajarlos y pulirlos inmediatamente.

INSTRUCCIONES AL PACIENTE:

Quien reciba una prótesis parcial removible puede ser un paciente que tenga experiencia protética o no. De cualquier modo hay algunas advertencias y recomendaciones que se deben hacer siempre las cuales consideramos que son:

- Solicitar al paciente que no realice la masticación con los aparatos hasta después de que nos vuelva   visitar, ya que faltan hacer ajustes determinados, lo cual ya realizado le permitirán efectuar la correcta masticación.

- Es indispensable enseñarle a colocar y a retirar la prótesis de la boca, lo cual se hace ante un espejo. Algunos autores recomiendan darles un instrumento que los ayude en esta tarea, lo cual no es muy recomendable.

- Se recomienda el uso de la prótesis durante todo el día y en las horas de sueño.

- Autorizar períodos de descanso, si se requiere, pudiendo coincidir con el horario de comidas y el tiempo inmediato a ello.

- Instrucciones higiénicas tanto para sus dientes y tejidos como para las prótesis.

- Lo que logramos con las recomendaciones, en cuanto a la primera de estas, es preventiva y psicológica, lo cual evita presiones aisladas y exceso de trabajo, ya que si intenta masticar no le irá bien, por que aún no está preparado para hacerlo, lo cual le hace confiar para la próxima visita lograrlo.

Se recomienda el uso de la prótesis en las horas de sueño para favorecer la adaptación del aparato y la educación de la presencia de un cuerpo extraño.

Recomendando además períodos de descanso para favorecer la reacción del organismo.

Respecto a la higiene se recomienda un cepillado prolijo, y la recomendación de conservarla en un depósito de cristal con agua cuando esté está fuera de la boca sobre todo si tiene partes de acrílico.

Ya terminado el adiestramiento del paciente es necesario aclararle que los aparatos confeccionados no son para siempre, ya que los mismos por el uso se desgastan, se deterioran y aunque esto no ocurriera la boca sufre cambios en sus condiciones, y el aparato aunque pudiera conservarse igual, deja diferencias en el equilibrio del mismo.

Después de los controles requeridos hasta lograr el uso de la prótesis, donde el paciente manifiesta su comodidad y uso confortable, hemos logrado la adaptación al medio y el acostumbramiento del paciente, pudiendo éste masticar con ambos lados con facilidad y no presentar escoriaciones, irritaciones o zonas dolorosas, lo cual demuestra que el paciente se ha identificado con el tratamiento protésico y consideramos que hemos logrado la instalación del mismo.

COLOCACION DE LA PROTESIS PARCIAL FIJA:

Para llevar a cabo la colocación definitiva o instalación de una prótesis parcial fija, se debe realizar primeramente la colocación temporal de la misma, no menos de 24 a 48 horas, para que esta logre el asentamiento correcto, comprobando además la resistencia friccional de los retenedores, la cual impide su desalojamiento, el ajuste a la preparación, la oclusión, etc.

Además se debe tener en cuenta un esmerado cuidado con los dientes pilares  sobre todo si son dientes vitales, en el momento de la cementación definitiva, protegiéndolos de la acción de elementos irritantes del material de fijación definitiva, y siguiendo la correcta técnica de preparación del mismo, indicada por el fabricante.

Además de lo expresado se siguen los mismos pasos que se han explicado para la colocación, hasta terminar la instalación de los otros tratamientos protésicos.

EXAMEN DE LA PROTESIS TERMINADA:

Teniendo en cuenta la variedad de tipos de prótesis parciales fijas, estas pueden ser construidas con aleaciones metálicas vaciadas, con porcelana, con resinas acrílicas o combinaciones de metal con materiales estéticos, pudiendo ser restauraciones individuales o formando parte de un puente fijo, se recomienda comenzar con estas restauraciones colocadas en el modelo de trabajo, observando la altura de los dientes con los contiguos, el contorno, la adaptación, el color seleccionado y las relaciones oclusales.

A continuación se retira del modelo y se observan cuidadosamente el interior de las restauraciones en busca de posibles nódulos o burbujas, o de algún muerto retentivo no detectado con anterioridad, lo cual no permita el correcto asentamiento sobre los dientes preparados de la restauración en cuestión. Estas irregularidades se eliminan cuidadosamente, para realizar la colocación prevista.

ADAPTACION :

Para comprobar la adaptación de cualquier restauración se requiere primeramente la retirada de las restauraciones temporarias con los medios requeridos, eliminando con cuidado el material cementante provisional del diente preparado. Después este se lava cuidadosamente con agua tibia, se seca con aire tibio y con motitas de algodón.

Las restauraciones ya sean individuales o un puente fijo, se lavan con agua y jabón y si se pueden se limpian en la superficie interior con alcohol, después se lavan nuevamente con agua corriente y se secan.  Realizado lo anterior se colocan la o las restauraciones en los dientes preparados comprobando que las mismas lleguen lo más posible a su posición.  En esta prueba o colocación primaria, se observa el ajuste, el contorno y la relación con los tejidos gingivales contiguo, las relaciones de contacto proximal con los dientes contiguos y la relación de oclusión antagónicas. Se realiza la observación uno a uno y después en conjunto si son más de uno o un puente fijo. De existir íntima adaptación de la restauración con los márgenes cavitarios y gingivales. La verificación de los puntos de contacto se efectúa mediante el uso de hilo dental sedoso. Es de destacar que la relación del contorno con los tejidos gingivales no debe provocar isquemia. Si esto sucediera, la causa pudiera ser una sobrextensión en esa zona y un exceso de grosor en el borde gingival de la restauración, todo lo cual se elimina rebajando cuidadosamente hasta ser eliminada la isquemia.

Si la prueba es un puente fijo además observamos la adaptación del póntico a la mucosa ya que el mismo debe asentar suavemente sobre ella sin provocar isquemia.

RETENCION:

Al colocar la restauración en el diente preparado, ésta debe mantenerse en contacto tan intimo que al ubicarla y al tratar de retirarla debe existir una resistencia al desalojamiento provocada por la fricción lograda entre las paredes internas de la restauración y las externas de la preparación, basadas en el paralelismo de las paredes de la preparación.

Es posible que la retirada de la restauración no se pueda realizar fácilmente en estos momentos, no obstante pasadas 24 o 48 horas cuando la restauración ha alcanzado su correcto asentamiento, puede ser retirado con cierta facilidad.

OCLUSION:

Las relaciones oclusales de la restauración o restauraciones se examinan en las posiciones de oclusión céntricas, excursiones laterales derecha e izquierda y relación céntrica.

La oclusión céntrica se comprueba, solicitando al paciente que cierre, hasta lograr el contacto de los dientes, observando si existen o no interferencias, teniendo en cuenta que aún no se ha logrado el correcto asentamiento.

Si la interferencia observada  es demasiada alta se localiza con papel de articular o por medio de lámina de parafina reforzada y se elimina de tal forma que se nota que el papel de articular marque no solo la restauración sino en los demás dientes remanentes, resultando difícil precisar en estos momentos el punto de interferencia.

A continuación se comprueba la oclusión en excursiones laterales teniendo en consideración las pautas masticatorias del paciente, examinando las relaciones de los planos inclinados y si es posible se comparan con los dientes antes de haber realizado las preparaciones en el modelo de estudio.

Se sitúan las interferencias y se eliminan. Después se conduce la mandíbula al lado opuesto y se realiza lo mismo.

Posteriormente se guía al paciente para que coloque la mandíbula  en posición retrusiva y se examina la relación de la restauración en relación céntrica. Cualquier interferencia que se detecte de la forma expuesta se elimina retocando la superficie oclusal y respetando la altura de cúspides de soparte lo mejor posible. Este análisis se realiza con cada restauración de forma individual, una a una, y después en conjunto.

ESTETICA Y FONETICA:

Con anterioridad hemos observado el contorno de una restauración y la relación con los tejidos gingivales correspondientes, para completar el aspecto estético en primer lugar observamos si se ha logrado reproducir el color deseado y su distribución así como la forma y el tamaño de los dientes a restaurar teniendo en cuenta los contiguos y los del lado opuesto. En la prueba el paciente debe brindar su conformidad ya que una vez cementado definitivamente no se puede rectificar.

En cuanto a la fonética su alteración no es apreciable ya que las restauraciones ocupan dientes individuales o brechas muy cortas no más de dos dientes contiguos.

FIJACION TEMPORAL DE RESTAURACIONES TERMINADAS:

Esta colocación temporal hay autores que recomiendan que se proteja el diente pilar con un barniz copal y no se utilice medio de fijación.

Si hay buena fricción no debe desalojarse, aunque se le hacen recomendaciones al paciente que tenga cuidado al realizar el acto masticatorio no se lo trague.

Otros autores recomiendan se fijen con cemento a base de óxido de zinc y eugenol bastante licuado para que no haga cuerpo obstaculizando el correcto asentamiento de la prótesis.

CEMENTACION DEFINITIVA DE LA PROTESIS PARCIAL FIJA:

Pasadas las 24 o 48 horas, el paciente regresa y la prótesis se retira con facilidad. La misma es corregida según las dificultades planteadas por el paciente y se le hace el pulido final.  Al ser retirada la prótesis de los dientes pilares se limpian cuidadosamente lavándose con agua tibia y secándolo con motitas de algodón y aire caliente o mejor tibio.  Se aíslan parcialmente con rollos de algodón utilizando el eyector de saliva. Se debe aplicar un barniz protector de copal el cual reduce la acción irritante a la pulpa ya que obtunde los canalículos dentinales. Se debe aplicar dos o tres veces para lograr un buen sellaje además no se debe secar el diente con alcohol ya que logra una evaporación muy rápida deshidratando la dentina logrando aumentar la acción a la pulpa.

PREPARACION DEL CEMENTO Y FIJACION DEFINITIVA DE LAS RESTAURACIONES:

CORONAS FUNDAS, CORONAS CON ESPIGAS, INCRUSTACIONES Y PUENTES FIJOS.

La fijación definitiva de una prótesis parcial fija se debe realizar con cemento ya sea de fosfato,  ionómero,  policarboxilato u otros.

La preparación del mismo debe realizarse según las indicaciones del fabricante. Se debe utilizar la dosificación requerida tanto del polvo como del líquido o agua. Antes de comenzar la preparación del cemento a utilizar, se debe aislar el campo, secar el diente con algodón si éste es vital, o con aire tibio y suave, y cubrirlo con dos o tres capas de barniz como medida protectora a la acción irritante de los cementos.

Si se utiliza el cemento de fosfato de cinc se debe utilizar una tableta de cristal gruesa, donde se sirve el polvo y el mismo se divide en partes, primero la mitad, ésta en otra mitad y así sucesivamente hasta obtener muy pequeñas porciones, que se van incorporando al líquido de una en otra, espatulando en forma circular y amplia en cada incorporación de forma tal que se disipe el color generado por la reacción exotérmica de la mezcla, y disminuya la acción ácida del mismo. Alcanzada la consistencia requerida, la cual es más suave que la empleada como base intermedia y más fluida, permitiendo así el mejor asentamiento de la restauración sobre la preparación, con la cola u otro instrumento adecuado se coloca la mezcla en la restauración y sobre la preparación dentaria realizada, si es una preparación intraradicular se lleva el cemento al conducto con un léntulo, se coloca la restauración sobre la preparación y se ejerce presión con firmeza sobre la restauración.

El exceso de cemento debe fluir por el borde gingival o por los bordes de la restauración si la misma es intracoronal. A continuación se le indica al paciente que ocluya y mantenga el contacto firme de sus dientes o se le puede hacer ocluir con un palillo de madera interpuesto entre ambas hemiarcadas en cuestión. Se espera el tiempo de endurecimiento del cemento y se retiran los excesos del mismo con un explorar cuidando no dañar la gíngiva.  Puede suceder que después de cementada la restauración, la oclusión lograda en la prueba no sea la misma, quedando alta, y la restauración no llegue al margen gingival. La causa de esto es la no correcta manipulación y preparación del cemento de fijación, el cual al prepararlo se llevó a la preparación muy espeso y comenzado ya el proceso de endurecimiento, no pudiendo escapar el exceso por los bordes de la restauración, ocupando un lugar y no permitiendo el mejor asentamiento de la restauración. En estos casos nos vemos obligados a retirar la restauración, eliminar totalmente los restos de cemento endurecido tanto en la preparación como en la restauración y volver a repetir toda estas acciones desde el principio. Se controla nuevamente el asentamiento, la oclusión y se indica RX de control.

###### CAPITULO VI. TEMA 5

CONTROLES Y AJUSTES DE LA APARATOLOGÍA PROTETICA.

SUMARIO:

Controles y ajustes mediatos en los tratamientos protésicos. Técnica del ajuste oclusal. Oclusión céntrica. Lado de trabajo y de no trabajo. Oclusión propulsiva. Movimientos de deslizamiento. Recomendaciones útiles. Cuidados y usos de las prótesis. Controles periódicos.  Puntos dolorosos. Mordeduras. Exceso de saliva.

CONTROLES Y AJUSTES MEDIATOS EN LOS TRATAMIENTOS PROTESICOS.

A la cuarentena y ocho horas de haber colocado una prótesis estomatológica se debe realizar controles al paciente y comprobar los resultados esperados. En estos momentos se comienza a realizar el ajuste ocluso articular, atendiendo a las desarmonías oclusales que se producen con posterioridad a la construcción de los aparatos protésicos. El contacto prematuro constituye una carga extra para el diente y suele provocar alteraciones biológicas en los tejidos de sostén de tipo diferentes, con síntomas clínicos, radiográficos o hísticos.

Los síntomas clínicos se manifiestan sobre la mucosa y sobre los dientes. Sobre la mucosa las bases protéticas pueden causar rozamientos, presiones, instrusiones, etc.

En los dientes pilares se puede provocar movilidad, sensación de elasticidad a la presión masticatoria, hiperemia por causa de sobrecargas en los mismos.

La observación radiográfica muestra ensanchamiento del espacio periodontal, aumento de la densidad del hueso esponjoso y del trabeculado óseo alveolar, atrofia vertical de la cresta en su tercio coronario.

Los cambios histológicos presentan el cemento radicular ensanchado, lo mismo que la membrana periodontal, lo cual se ve con fibras más densa y remodelado del hueso alveolar, descubrir y eliminar estos contactos prematuros, es imprescindible, en cualquier tipo de dentadura ya sea total o parcial, en especial en prótesis fija hay que reducir la tabla oclusal de los pónticos y aumentar la vía de escape de los alimentos.

- Técnicas del ajuste oclusal

El ajuste oclusal se realizará una vez que la prótesis haya tomado su sitio definitivo sobre la mucosa en los casos de las prótesis totales y parciales removibles ya que en las prótesis fijas se rebajan los puntos altos, antes de la instalación definitiva, si hay que rebajar algunos que sean pequeños, retoques adicionales.

Los elementos que se sometan al desgaste son las cúspides (cima) y los planos oclusales o vertientes laterales de las cúspides, desgaste o profundización de los surcos y fosas.

Oclusión Céntrica:

- Si el diente tiene contacto prematuro en posición de oclusión céntrica pero no hay contacto  prematuro de ese mismo lado, se debe profundizar al surco.

- Si el diente tiene contacto prematuro tanto en la posición de oclusión céntrica como en lateralidad del mismo lado, no existe armonía del lado contrario, se desgaste la altura de la cúspide del mismo.

- Posiciones de lateralidad derecha e izquierda: En las posiciones de lateralidad no se debe tocar los desgastes efectuados en la posición de oclusión céntrica.

- Lado activo o de trabajo:

- Se rebajarán las vertientes vestibulares o centrales de las cúspides linguales inferiores (cuando se producen en estas cúspides linguales inferiores)

- Se rebajarán las vertientes linguales o centrales de las cúspides vestibulares superiores, cuando los contactos prematuros se producen en estas vertientes cúspides.

- Lado de no trabajo o equilibrio:

Se rebajaran las vertientes linguales o centrales de las cúspides vestibulares inferiores.

Oclusión propulsiva:

Se guardará paralelismo de los inclinados planos inclinados propulsivos, bordes incisales de dientes anteriores inferiores y superiores y vertientes mesiales o de propulsión de los dientes inferiores posteriores y las vertientes distales o de retropropulsión de los dientes superiores.

Movimientos de deslizamiento:

Al realizar el desgaste se deben tallar los puntos altos dándoles la misma inclinación de las facetas de acuerdo con el movimiento realizado.

Recomendaciones útiles:

El desgaste debe hacerse poco a poco con piedras  montadas adecuada el tamaño para cada caso, en las zonas marcadas en azul con el papel de articular, es necesario observar que los contactos no lo dan solo los dientes sino también las placas en sus extensiones posteriores que chocan unas con otras.

INSTRUCCIONES AL PACIENTE:

El paciente que se le va instalar una prótesis puede haber sido portador de otra o no haber usado con anterioridad ninguna.

El protesista deberá ensañar al paciente la colocación y retirada de los aparatos protésicos. Esta enseñanza será ante un espejo. se le dará instrucciones de uso, higiene, cuidado , mantenimiento y de fonética. Algunos autores recomiendan que no se mastique los primeros días con sus prótesis hasta que posteriormente el estomatólogo realice los ajustes necesarios que le permitan una buena masticación.

Otros autores recomiendan que mastique, pero alimentos blandos. El operador seleccionará el criterio que mejor se fundamente, se le explica que hable en voz baja para evitar el movimiento excesivo de los músculos.

- Uso nocturno

La mayor parte de los estomatólogos protesistas aconsejan el uso nocturno de la prótesis los primeros días para que el paciente se acostumbre más rápido, Saizar recomienda la retirada nocturna sobre todo el paciente con tendencia de estomatitis subprótesis; parece lógico dar descanso a la mucosa mantenida bajo la cobertura de las placas.

Existen diversos criterios de que si las dentaduras deben quedarse en lugares secos o húmedos en desinfectantes o no, las bases acrílicas absorben una pequeña cantidad de agua en medio húmedo y la pierden por resecación.

Lo mejor es tener una cajita para colocar la prótesis, según unos autores otros la colocan en una vasija de cristal con agua para evitar que se desequen.

CUIDADO Y USO DE LAS PROTESIS:

Es necesario instruir al paciente en cuanto al uso y cuidados de sus aparatos protesicos, haciéndole notar los beneficios que ellos le brindan y que además los mismos tienen un tiempo de uso limitado, que después de un tiempo variable, según las circunstancias, deben ser chequeados pues pueden presentar ciertas deficiencias en cuanto a desgastes, deterioros, etc. y aunque esto no sucediera, en la cavidad bucal del paciente hay cambios fisiológicos, en sus condiciones y el aparato protésico que podría permanecer igual, deja una diferencia en el equilibrio y ajuste alcanzado al inicio del tratamiento. Por lo expresado se requiere que el paciente reconozca su responsabilidad en cuanto a los chequeos para tomar las decisiones requeridas.

Los cuidados que debe tener el paciente con respecto a la aparatología protética son de carácter higiénico y de uso.

En cuanto a los cuidados higiénicos se le debe informar al paciente la necesidad de desarrollar el hábito de higiene tanto de la prótesis como de la cavidad bucal, recomendándole realice el cepillado con un cepillo dental con cerdas duras capaz de penetrar en todas las partes de la prótesis y con jabón o con un dentífrico no abrasivo.

Al retirarse la prótesis de la cavidad  bucal debe cepillarse cuidadosamente los dientes remenentes y si fuera desdentado total frotar toda la mucosa bucal y la lengua. la prótesis debe tomarla cuidadosamente evitando la caída de la misma lo cual pudiera ser causa de rotura.

En caso de una prótesis total se le indica al paciente como tomar la misma colocándola en la palma de la mano y cepillándola por toda la superficie. La prótesis inferior se debe tomar entre los dedos pulgar e índice y cepillándola fuertemente. Es preferible la limpieza de los aparatos protésicos mecánicamente que con técnicas químicas, pues el uso de sustancias desincrustantes u otras sustancias químicas pueden atacar al material de base protésica y causar daños a la mucosa bucal.

Debe efectuarse la limpieza varias veces al día pudiendo ser después de cada comida, al levantarse y al acostarse.

3.-   CONTROLES PERIÓDICOS:

El control periódico de la prótesis parcial, fija, removible y totales, así como de los dientes pilares deberán realizarse con frecuencia para el correcto mantenimiento y el control de la lesividad que puede ocasionar los aparatos a los tejidos:

- Los puntos dolorosos

En ocasiones el paciente cuando acude a la primera visita de control manifiesta, ciertas síntomas que cuando se realice el examen al tejido se pueden observar zonas congestivas, ulceraciones. Todo punto doloroso exige un diagnóstico en cuanto a su origen y una referencia exacta en cuanto al punto protético que lo provoca. Pueden ser bordes demasiados largo, excesivo ajuste de las bases defecto del acrílico, frotes funcionales asignados por interferencias oclusales, excesiva compresión de la base.

- Los bordes demasiados largos, debido a insuficiente recorte muscular, suele mostrar su contorno a nivel de la mucosa como una línea congestiva, se recomienda rebajar el borde hasta que se elimine al daño y asiente correctamente a nivel de la tuberosidad.

Se resuelve marcando con un lápiz tinta el punto irritado de la mucosa, se coloca la prótesis de nuevo y al retirarla, se rebaja la misma donde se marcó.

Otras veces la que sucede es que los bordes no llegan hasta alcanzar el fondo del surco vestibular provocada falta de retención y de estabilidad de la prótesis produciendo movilidad continua de la prótesis que traerá aparejado puntos dolorosos por el rozamiento producidos por el movimiento de la base.

Puntos dolorosos:

También se presentan en las zonas que existe oclusión y articulación dentaria, defectuosa por las presiones y cargas excesivas en la zona.

Las técnicas de impresiones compresivas suelen producir punto dolorosos cuando durante la toma de impresión quedan zonas excesivamente compresiva en la impresión que se trasluce la cubeta a través de el material para impresión.

Mordeduras:

El paciente en ocasiones refiere que se produce mordeduras en los carrillos. Esto frecuentemente puede ser porque los dientes posteriores tienen algún borde agudo y también cuando hay falta de resalte en dichos dientes. Redondeado los bordes y creando resalte donde no lo hay se resuelve el problema.

- Exceso de saliva:

Al quejarse el paciente del exceso de saliva hay que explicarle que la nueva dentadura, constituye un estilo de las glándulas salivales al ser interpretadas como alimento por el sistema sensorial de la boca, explicamos esta situación al paciente y que la deglución será necesaria para evacuar el exceso de saliva, que evite escupir o enjuagarse de forma compulsiva para evitar el desplazamiento de la prótesis.

La dentadura mandibular floja u otra queja, después de examinarla y observar que tiene un sellado y buena retención, se le explica que la prótesis inferior está rodeada de músculos que poseen mucha actividad, que el tiene que aprender la posición correcta de la lengua, la superficie dorsal, el contacto con las cara oclusales de los dientes artificiales.

Si por el contrario no hay asentamiento correcto, los bordes sobrextendidos se rebajan en altura, eliminando las retenciones, logrando su asentamiento y se observan las superficies linguales de los flancos las cuales deben ser cóncavo  para dar espacio a la lengua.