# TEMA I

# ELEMENTOS DE LA PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE METALICA

-Retenedores: Directos

Indirectos

-Apoyos oclusales

-Conectores: Mayores

Menores

# Clasificación o tipos de retenedores

-Según su relación con las coronas

- Extra coronales

- Intracoronales (acción de fricción garantizan la retención)

-Ataches o de presición: prefabricados o colados

-Broches.

-Pernos, tubos o barras.

-Según la forma en que se producen o se hacen

- Labrados (media caña, Adans, redondeado, circunsferencial de un solo brazo)

- Colados (circunsferencial #1, media S, anillo, etc.)

- Mixtos (brazo retentivo labrado y recíproco colado)

-Según la trayectoria de sus brazos

- Oclusales o circunsferenciales: se dirigen de oclusal a gingival. Ej.: circunferencial #1

- Gingivales o de Roach. Se dirigen de gingival a oclusal. Ej.: Roach en forma de Y, C, I, etc.

-Según el principio en que se basa su retención

- Por tensión elástica: circunsferenciales.

- Por puntos de contacto: gingivales (tensión o prehensión).

- Tensofricción: ataches de precisión.

-Según la forma de sus brazos

- Planos.

- Redondeados.

- Media caña

-Según su función:

- Directos.

- Indirectos.

# Componentes de los retenedores

- Cuerpo.

- Brazos: Retentivo y recíproco.

- Apoyo oclusal.

- Medio de conexión.

# Función del brazo retentivo

- Se opone a las fuerzas que tienden a desalojar a las prótesis.

- Disipa por su flexibilidad las fuerzas que tienen a hacer rotar o inclinar aldiente de anclaje.

- Provee aunque en forma ligera, una acción contra los movimientos laterales del aparato.

# Función del brazo recíproco

- Contrarresta cualquier presión generada por el brazo retentivo, evitando las fuerzas laterales que generan el mismo (acción de reciprocación).

- Estabiliza los aparatos contrarrestando los movimientos laterales.

- Actúa aunque en forma muy ligera como retenedor indirecto.

- Acción pasiva, de estabilidad y equilibrio.

Medios de conexión. Pueden ser:

- Anclaje rígido: no hay movimiento independiente de la base con respecto al retenedor (cargas se trasmiten directamente al diente pilar).

- Anclaje lábil (rompe fuerzas): movimiento independiente de la base (cargas disipadas al diente pilar)

  - Elástico. Placa hendida: se basa en la flexión.

Barra hendida: se basa en la flexión.

  - Articulado: charnela o bisagra: se basa en la posibilidad del movimiento horizontal y vertical.

  - Bipartitas: (metal y acrílico): utiliza los retenedores solo para la retención y estabilidad del aparatobase.

Principios que debe reunir un retenedor directo:

- Sus razos deben abrazar más de la mitad de la circunsferencia.

- Debe estar en contacto en tres puntos como mínimo con el diente de anclaje

- El 1/3 final del brazo retentivo en zona retentiva y brazo recíproco en zona del ecuador para reciprocar.

- Debe generar la mínima retención indispensable.

- En aparatos bilaterales un solo brazo puede ser retentivo.

- En aparatos unilaterales todos los brazos pueden ser retentivos o de lo contrario utilizar retención cruzada.

- Deben ser resistentes a la torción o fractura y no ser lesivas.

- Deben ser estéticos.

Factores de que depende la retención de un retenedor

- Diente con suficiente comba.

- 1/3 final del brazo retentivo flexible y en zona retentiva.

- 1/3 final retentivo al entrar genera energía y al salir que lo haga endirección no paralela al eje de inserción.

- Flexibilidad.

- F= L3/D3

- Sección transversal.

- Tipo de aleación

Función del retenedor indirecto

- Estabiliza ante las fuerzas y movimientos laterales.

- Evita el movimiento de las bases de extremos libres.

- Evita la acción de palanca.

- Actúa como férula.

- Evita la instrucción de los conectores.

Tipos de retenedores indirectos

- Simple apoyo.

- Doble apoyo (Cummer).

- Una insisal.

- Brazo recíproco del retenedor.

- Continuado de Kenedy.

- Cualquier retenedor directo en función indirecta.

Función del apoyo oclusal

- Transmite las cargas funcionales aldiente pilar.

- Evita la instrucción del aparato.

- Evita la extrucción del diente.

- Evita el empaquetamiento de alimento.

- Mantiene en posición a losretenedores.

- Mantiene la relación oclusal y la anatomía del diente.

- Sirve como estabilizador y retenedor indirecto.

También existen:

- Apoyo extensivo o por extensión (onlay o suplemento oclusales).

- Apoyo mucoso.

Función del apoyo mucoso

- Mantiene el aparato en su sitio.

- Nos lleva al límite del total asentamiento del aparato.

- Sirve de estabilizador en el enmuflado y empaquetado evitando el levantamiento del aparato.

- Sirve de refuerzo en caso de bases de rejillas amplias y extensas.

Conectores mayores

Tipos:

- Barras simples: anteriores y posteriores.

- Doble barra

- Bandas acintadas.

- Placoides

- Placoides en forma de herradura.

- Placa.

Inferiores:

- Barra lingual

- Barra vestibular.

- Placoide linguo laminar.

- Conector dentario.

Requisitos de los conectores mayores

- Deben ser rígidos.

- Deben tener simetría bilateral.

- Su unión con las demás estructuras no deben ser en ángulos pronunciados, sino redondeados.

- Diametro y grosor adecuados.

- No crear interferencias en los ejes de inserción y remoción con los tejidos.

- Ubicación favorable con respecto a los tejidos.

Función de los conectores mayores

- Transmitir cargas a los dientes pilares.

- Une los elementos.

- Distribuye las fuerzas a través de dientes y tejidos.

- Disminuye la superficie de las prótesis.

Requisitos de los conectores menores

- Rigidez para evitar la torsión y la mayor transmisión de cargas hacia otras partes del aparato.

- Situarse en embrazuras y espacios inmediatos a la brecha.

- Formar uniones redondeadas con el conector mayor.

- Facilitar la auto limpieza.

- Aliviado de la encía marginal.

- Contactar con los planos guías de los dientes pilares.

- Colocarse verticalmente al conector mayor.

- Más ancho en la unión con el conector mayor y su unión con la embrazura debe ser triangular, su cara plana hacia lingualo.

Función del conector menor

- Unir las partes de las prótesis al conector mayor.

- Transmitir las cargas funcionales hacia el diente pilar.

- Función estabilizadora junto a los brazos recíprocos y los retenedores indirectos.

Requisitos de las bases

- Exactitud y adaptación a los tejidos.

- Dimensionalmente estable.

- Inerte.

- Gran resistencia con el mínimo de volumen.

- Bajo peso específico.

- Bajo costo y fácil manipulación.

- Estética.

- No ser atacado por fluidos bucales.

- Conductibilidad térmica.

- Posibilidad de rebasado.

Función de las bases

- Soportar los dientes artificiales.

- Transmisión de las cargas.

- Estimulación de los tejidos subyacentes.

- Evitar la migración dentaria.

- Ayudar a la autolimpieza.

Bases según el material

- Plásticos (acrílico, copolímero).

- Metálica (oro, cromo-cobalto).

- Mixta (acrílico y metal).

Bases acrílicas

Ventajas:

- Se pueden rebasar.

- Estética.

- Bajo peso específico.

- Bajo costo y fácil manipulación.

Desventajas:

- No es dimencionalmente estable.

- Escasa conductibilidad térmica.

- Se abrasiona, se manchan y se desgastan.

Indicaciones

- Espacios desdentados amplios.

- Prótesis removible acrílicos.

- Prótesis removible acrílicos.

- Prótesis inmediatas.

Bases metálicas

Ventajas:

- Máxima resistencia con el mínimo volumen.

- Gran conductibilidad térmica.

- Dimencionalmente estable.

- No se abrasionan.

Desventajas

- Antiestéticos.

- No se pueden rebasar.

- Alto peso específico, alto costo, difícil manipulación.

Indicaciones

- Brechas cortas.

- Prótesis dentosoportadas.

- Donde la base deba recibir la región palatina anterior.

- En casos de buen soporte óseo donde no sea necesario rebasar.

Clasificación de los dientes artificiales

- Según el material

- Acrílicos.

- Porcelana.

- Metálicos.

- Combinados.

- Según su superficie oclusal.

- Anatómicas.

- Funcionales.

- Según su posición en el arco.

- Anteriores o estéticas.

- Posteriores o funcionales.

- Según máxilar o mandibular.

- Superiores.

- Inferiores.

- Según su función.

- Insicivos.

- Caninos.

- Bicúspides o premolares.

- Molares.

- Según su retención

- Porcelana.

- Con encía: dientes planos.

- Sin encía: dientes con talón.

- acrílicos:

- macizos.

- Huecos.

Analizadores o paralelómetros

Existen diferentes tipos pero todos constan de:

- Base.

- Mesilla.

- Columna vertical.

- Brazo horizontal.

- Brazo perpendicular a la base, desplazable verticalmente, que permite acoplarle diversas puntas intercambiables.

- Grafito.

- Varilla analizadora.

- Cincel.

- Medidor o calibrador de profundidad.

Usos del analizador

- Análisis de los modelos.

- Paralelismo en preparaciones coronarias.

- Posición de los ataches (retenedores de presición).

- Preparación de descansos oclusales de ajustes.

Clasificación topográfica o de Kenedy.

Se basa en la ubicación de la brecha desdentada con respecto al diente pilar.

- La brecha más posterior es la que determina la clase, por lo tanto se clasifica de detrás hacia delante.

- Las demás brechas determinan subclases.

- Las subclases la determinan el número de brechas, no el número de dientes que faltan.

- El tercer molar no se tiene en cuenta en la clasificación a no ser que se tokme como pilar.

- Si el segundo molar (7) no se va a reponer porque por ejemplo no tiene antagonista, no se tiene en cuenta en la clasificación.

- L,a clase IV no admite subdivisiones, ya que otra brecha sería siempre más posterior.

Clase I: Desdentado bilateral posterior.

Clase II: Desdentado unilateral posterior.

Clase III: Desdentado unilateral que posee pilar anterior y posterior a la brecha.

Clase IV: Desdentado anterior que sobrepasa la línea media.

Clasificación funcional

Se basa en la forma en que se transmitieran las cargas

- Mucosoportada.

- Dentosoportada.

- Dentomucosoportada.

Las clases I y II presentan movimientos:

- Verticales (intrucción, extrucción).

- Eje transversal (barco o de charnela).

- Eje longitudinal (bote)

- Eje sagital (cola de pato) movimiento horizontal.

Cómo se evita

- Intrución: - apoyos oclusales.

- Calidad y magnitud de la fuerza.

- Cantidad de reborde.

- Extensión de las bases.

- Ajuste perfecto.

Extrucción: - Brazo retentivo del retenedor directo.

- Retenedor indirecto.

- Barco:	- Retenedores indirectos brazo retentivo.

- Retenedor directo.

- Bote: 	- Rigidez de conectores mayores y menores.

- Retenedor indirecto.

- Cola de Pato: Rigidez de conectores mayores y menores.

Movimientos de clase III y IV

Clase III

- Intrucción. Se evita: - Apoyos oclusales.

- Calidad y magnitud de las fuerzas.

- Cantidad de reborde, extensión de las bases.

- Ajuste perfecto.

- Extrucción. Se evita:  - Retenedores indirectos.

- Brazo retentivo del directo.

- Movimiento de bote: se evita: - Rigidez de conectores mayores y menores.

- Retenedor indirecto.

- Brazo recíproco del directo.

- Parte rígida del brazo retentivo del directo.

Clase IV

- Movimiento de barco: se evita: - Retención mesial del pilar anterior y distal del pilar posterior.

- Instrucción. Apoyos oclusales de todos los retenedores.

- Extrucción: Brazo retentivo de los retenedores anteriores y posteriores. Retención mesial del pilar anterior y distal del pilar posterior.

Por su distribución y número el anclaje puede ser:

- Puntiforme: se hace solo en un diente.

- Lineal: une dos o más dientes pilares en línea recta.

- Superficie: los dientes pilares al unirse forman figuras poligonales.

Según la ubicación de los retenedores directos

- Lineal o unilateral: en la misma arcada.

- Oblicuo: en arcadas opuestas.

- Diamétrico: diametralmente opuesto.

- Bilaterales: formen figuras geométricas.

Según la colocación de uno respecto al otro

- Transversal.

- Diagonal.

- Sagital.

Función de planos guías

- Permiten la vía de inserción y remosión.

- Asegura la acción de los componentes retentivos.

- Ayuda a la retención.

- Eliminan las fuerzas nocivas sobre el diente pilar.

- Elimina la retención de alimentos entre pilar y base.

Factores a tener en cuenta en prótesis parcial removibles.

- Flexibilidad.

- Elasticidad.

- Rigidez.