##### CAPITULO  IX. TEMA  3

## ARTICULADORES.

SUMARIO.

Articuladores. Concepto. Aspectos generales. Clasificación. Montaje de los modelos en el articulador semiajustable.

ARTICULADORES. CONCEPTO. CALSIFICACION. ASPECTOS GENERALES.

Para el estudio de la oclusión, y en ocasiones para restaurar la misma, es necesario que esto se haga fuera de la cavidad bucal del paciente, lo que hace necesario se utilicen los instrumentos denominados articuladores, los cuales no son mas que aparatos mecánicos  que permiten relacionar los modelos de ambas arcadas dentarias del paciente reproduciendo las relaciones craneomandibulares, y representan las articulaciones temporomandibulares, la mandíbula y el maxilar, en los que se pueden analizar las relaciones estáticas y dinámicas de estos componentes.

Los articuladores  se clasifican en:

- Simples

- Anatómicos

Los articuladores anatómicos pueden ser: promediados y ajustables.

Los articuladores anatómicos ajustables son: semiajustables y totalmente ajustables.

- Articuladores simples:

Los articuladores simples (de yeso, de alambre, o de bisagra) carecen de posiciones laterales y sólo son capaces de reproducir los movimientos de apertura y cierre.

Las relaciones de contactos oclusales en los movimientos excéntricos no guardan relación con el paciente, no hay capacidad para movimiento hacia la relación céntrica. La posición de oclusión céntrica no se define con precisión, ya que el eje de bisagra del articulador no es el mismo que el eje de bisagra del paciente, por consiguiente el grosor del registro interoclusal en cera provocará una relación incorrecta entre los modelos maxilar y mandibular y, no es posible lograr un registro interoclusal con cera de un espesor de 0 (cero), por lo tanto siempre habrá  error.

En este tipo de articulador el contacto en relación céntrica  será distinto en el articulador y en el paciente, y los puntos de las cúspides y de las fosas de una restauración elaborada sobre un articulador sencillo, quedan colocadas en una posición incorrecta, cuando se transfiere la restauración a la boca del paciente, por lo que se traducirán como contactos prematuros en relación céntrica, en oclusión céntrica y en el movimiento de lateralidad ya sean en el lado de trabajo o de no trabajo.

Las dimensiones de los articuladores simples, también llamados oclusores, no equivalen a las dimensiones del paciente, o sea, su tamaño no guarda relación con el cráneo del paciente, lo que hace que ocurran errores de posición tanto en sentido anteroposterior como vertical.

Constan en general de dos ramas metálicas para el montaje de los modelos superior e inferior respectivamente, unidas entre sí por un sistema que forma una bisagra, con un pasador o tornillo el cual imita, en cierta forma el mecanismo mandibular.

Pueden ser empleados en la construcción de prótesis totales superiores e inferiores y en prótesis parciales, aunque no son los más indicados por los errores que pueden crear en la morfología oclusal, lo cual traería reacciones indeseables en el sistema masticatorio.

- Articuladores anatómicos promediados.

Son instrumentos mecánicos, con una dimensión semejante al cráneo del paciente, pudiendo reproducir las posiciones y movimientos mandibulares céntricos y excéntricos, teniendo sus trayectorias fijas y promediadas en relación con la angulación del recorrido condilar que posee el individuo, o sea, la magnitud de sus trayectorias y ángulos están calculadas en base a datos promediados, los que con mayor frecuencia se encuentran en las personas. Ejemplo de este tipo de articulador es el Free Plane.

Estos articuladores son promediados por:

- La trayectoria condílea que es fija y promediada entre 30 y 35° de inclinación al plano oclusal.

- La trayectoria incisal es ajustable a las angulaciones de 0,10,20 y 30°, o pueden estar fijadas a 15° con relación al plano horizontal.

- El plano de oclusión es paralelo a la rama superior del articulador.

- El plano de oclusión esta promediado a una referencia anatómica denomina ángulo de Bonwill (Angulo que se forma por una línea que pasa entre la cima de cada cóndilo y de cada cóndilo al punto incisivo) y su inclinación con respecto al plano de oclusión es de 25° promedio.

Consta este articulador Free Plane, de una base que representa la mandíbula, de forma triangular con vértice hacia delante. En su vértice se encuentra la mesilla incisiva, que representa la trayectoria incisiva  sagital anteroposterior.

En la parte posterior y superior de la rama inferior, presenta un dispositivo mecánico que representa la cavidad glenoidea, y que está destinado a recibir otro elemento mecánico que se encuentra en la porción posterior de la rama superior y representa el cóndilo mandibular.

En la porción anterior de la rama superior se encuentra un vástago vertical, o vástago incisivo, el cual se mantiene en posición  por medio de un tornillo posicionador. Este vástago incisivo descansa sobre la mesilla incisiva, manteniendo la altura y la posición  horizontal de la rama superior del articulador, paralela a la rama inferior cuando dicho vástago se encuentra al ras en la cajuela.

Este vástago en su parte media presenta un orificio atravesado por una varilla horizontal, que coincide con el plano medio sagital y recibe el nombre de varilla incisiva.

La rama superior se sujeta a la parte posterior del articulador o bastidor a través de dos tornillos. Además cuenta con un aditamento que representa el plano de orientación de la oclusión y a su vez representa el plano horizontal, con líneas de referencias para orientar el modelo superior según los tres planos del espacio el cual es desmontable.

En ambas ramas, superior e inferior, presentan una cajuela central, atravesada por un vástago destinada a recibir  el yeso para fijar los modelos del paciente. Su uso esta destinado para la construcción de prótesis totales superior e inferior  principalmente. (Fig. IX-6)

Fig. IX-6 Articulador anatómico.

- Articuladores ajustables:

Son los articuladores semiajustables y totalmente ajustables. Tienen la característica de que sus trayectorias y ángulos son regulables. Ejemplo de ellos son Dentatus, Hanau, etc.

Los totalmente ajustables, son capaces de aproximarse con mayor precisión a las medidas individuales de las trayectorias condíleas e incisivas, sagitales y transversales de los pacientes.

Los articuladores semiajustables tienen algunos mecanismos ajustables, sin pretender reproducir totalmente las trayectorias individuales. Los articuladores totalmente ajustables tienen un mayor grado de precisión para reproducir los movimientos mandibulares.

Otra clasificación separa los articuladores semiajustables en tipo arcón y no arcon, según sus elementos condilares estén sobre el eje vertical de la porción inferior y las guías condilares sobre la porción maxilar (arcón). Cuando el elemento condilar esta en la posición superior es no arcón.

Todos los articuladores ajustables utilizan una posición sobre el eje de bisagra o el eje terminal de la articulación, con el fin de montar los modelos inferiores en relación céntrica y aceptar una transferencia del arco facial con tres puntos de referencia, para orientar el modelo superior en relación con los elementos condilares del articulador, registrando la posición de los arcos dentarios con respecto a los cóndilos.

En general deben tener una dimensión semejante a la del cráneo del paciente, tener distancia intercondilar adaptable o fija, tener trayectoria condílea y angulación condílea, así como trayectoria incisiva regulable, ser capaces de reproducir el movimiento propulsivo, el movimiento de Bennett, el ángulo de Bennett, ser capaces de relacionar los modelos en oclusión céntrica, en relación céntrica y  reproducir el eje de bisagra.

En todos estos aparatos pueden encontrar, guiando los movimientos, los mismos giros que en la mandíbula: dos ramas que representan la mandíbula y el maxilar, siendo la rama superior o porción maxilar  del articulador la que realiza los movimientos, lo cual es contrario de lo que ocurre en el hombre, que solo posee movilidad mandibular.

Dos elementos condilares ya sean ubicados en la rama superior (no arcón), o en la rama inferior (arcón), con sus trayectorias que representan la parte temporomandibular de la articulación y una plataforma incisiva que representa la parte dentaria. Para mantener la altura o dimensión vertical, descansa sobre la plataforma incisiva, el vástago incisal.

Tanto en los articuladores promediados como en los ajustables, por intentar reproducir mecánicamente los movimientos y posiciones o también los movimientos o posiciones mandibulares céntricas y excéntricas se les denomina también anatómicos o fisiológicos. Y por imitar las articulaciones temporomandibulares  se les denomina articuladores condilares (Fig. IX-7).

Fig. IX-7 Articulador semiajustable.

El uso de estos articuladores se ha generalizado a todo tipo de restauraciones y rehabilitaciones.

Como hemos visto los articuladores varían en el diseño, en la complejidad y en su aptitud para reproducir acertadamente los movimientos mandibulares. Cuanto más correctamente reproduzca el articulador los movimientos de la mandíbula del paciente, tanto más cercana estará la restauración  en armonía con la oclusión del paciente.

Cuando se escoge un articulador para un paciente en particular, los criterios más importantes son:

- La complejidad del estudio, o restauración requerida

- La capacidad del instrumento

- Y la experiencia del clínico.

La exactitud del instrumento depende no solo de su capacidad de ajuste, sino de que los métodos empleados para registrar las posiciones y movimientos sean ajustados con precisión.