CAPITULO III. TEMA 4

ARTICULADORES.

SUMARIO:

Articuladores. Concepto. Clasificación. Articuladores simples u oclusales. Montaje de los modelos en el articulador a bisagra u oclusos.  Articuladores Anatómicos. Breve descripción del articulador promediado. Free Plane. Montaje de los modelos en el articulador  promediado Free Plane.

ARTICULADORES. CONCEPTO.

Los articuladores son instrumentos destinados al montaje y mantenimiento de los modelos relacionados, así como de la reproducción de los movimientos mandibulares.

CLASIFICACION.

Los articuladores se clasifican en:

- Simples u oclusales.

- Anatómicos:

- Promediados o arbitrarios.

- Semiajustables o semiadaptables.

- Cinemáticos o fisiológicos.

Articuladores Simples u Oclusales.

Los articuladores simples carecen de movimientos y posiciones de lateralidad, solo son capaces de reproducir el movimiento de apertura y cierre, solo tiene una posición de oclusión. Son también llamados articuladores a bisagra.

Estos pueden ser de yeso, de alambre, de fijación inmediata o Galletty.

Los articuladores a bisagra constan de dos ramas una superior y otra inferior, en las que se fijan los modelos relacionados.

Estas ramas están unidas en la parte posterior con una bisagra, imitando así en cierto modo el mecanismo mandibular falseado.

Estos articuladores no son los más indicados y están en desuso, ya que nos falsean la apertura y cierre, porque la distancia del eje intercondilar al punto incisivo no es la correcta, siendo la misma en el ser humano aproximadamente de 106 mm y este articulador no lo cumple. Además no permite la reproducción de los movimientos laterales ni protrusivos y el uso del arco facial para la transportación y posición del modelo superior.

Cuando sean empleados estos articuladores deben cumplir unos requisitos:

- Ambas ramas deben ser rígidas.

- Que un tope graduable limite el cierre de la rama superior.

- Que la bisagra sea facilmente desmontable.

- Que esté bien ajustado para impedir algún juego de lateralidad.

- Que el montaje de los modelos sea lo mas anterior posible, buscando una mayor distancia entre el eje intercondilar y el punto incisivo.

Los articuladores de fijación inmediata, tienen un dispositivo mediante el cual los modelos pueden fijarse sin necesidad del yeso de fijación. Se utilizan principalmente para resolver problemas de un análisis de urgencia en clínica.

MONTAJE DE LOS MODELOS EN EL ARTICULADOR OCLUSOR O A BISAGRA.

- Los zócalos de los modelos superior e inferior se recortan, procurando hacerlos paralelos al plano oclusal. Debe ser en forma troncocónica hacia la base y ambos modelos quepan en el espacio entre ambas ramas del articulador seleccionado.

- Se hacen ranuras en la base o zócalo de los modelos superior e inferior para lograr el agarre del yeso y servir de referencias si se separan del articulador.

- Se marca la línea media en el zócalo del modelo superior, de delante hacia atrás coincidiendo con la línea media del modelo por la parte útil.

- Se fijan ambos modelos en la relación obtenida en la clínica por medio de placas de articulación o por relación a resta, con cera pegajosa  y se colocan entre ambas ramas del  articulador, ajustando el tope que fija la rama superior ligeramente mas alta que los modelos.

- Antes de la fijación de los modelos estos se hidratan.

- Se prepara yeso de París o hemidrato beta de consistencia cremosa, se coloca una porción de este yeso sobre una tableta de cristal y se ubica la rama inferior del articulador encima del yeso y encima el modelo inferior relacionado con el superior, orientándolo con la línea media del articulador coincidiendo con la línea media de los modelos, tratando que el plano de orientación sea paralelo al plano horizontal, a una altura media entre ambas ramas del articulador.

- Se agrega yeso sobre el modelo superior hasta cubrir la rama superior del articulador, con la espátula se hace llegar el yeso a las caras laterales del zócalo y se le da forma.

- Se deja fraguar el yeso y posteriormente se recortan los excesos y se aplana la parte superior, en el articulador.

ARTICULADORES ANATOMICOS

Son instrumentos que intentan reproducir en forma mecánica las posiciones y los movimientos mandibulares céntricos y excéntricos.

La mayoría de estos articuladores tienen distintos tipos de mecanismos, unas veces de manera simple y otras complejos, que imitan las articulaciones temporomandibulares, por lo que se les denomina también articuladores condilares.

Las trayectorias  condíleas sagitales suelen estar representadas por el deslizamiento de un vástago o cabeza condílea a lo largo de una superficie metálica orientada como la vertiente anterior del techo glenoideo y en unos articuladores está unida a la rama superior y en otros a la rama inferior.

La inmensa mayoría poseen trayectoria condílea sagital recta, aún cuando se sabe que estas no lo son anatómicamente.

En 1896, Walker creó el primer articulador de trayectoria condílea sagital regulable, originando los  articuladores adaptables. En contraposición a los articuladores arbitrarios cuyas trayectorias son fijas y resultan, por lo tanto arbitrarias en relación con la realidad de cada individuo.

Posteriormente se añadió la trayectoria condílea transversal adaptable y un mecanismo de guía incisal que permite al vástago incisivo recorrer trayectorias sagitales y transversales variables. Algunos son solo de trayectoria incisiva adaptable, otros son capaces de reproducir el arco gótico, otros permiten inclinaciones distintas para el registro de las trayectorias propulsivas y de lateralidad.

Con ambos mecanismos condilares y la platina  incisiva adaptable, entramos en el estudio de los articuladores totalmente adaptables.

A pesar de existir tres guías adaptables que permiten teóricamente la reproducción de cualquier trayectoria, ningún articulador de tipo condilar puede ser perfectamente adaptable.

BREVE DESCRIPCION DEL ARTICULADOR PROMEDIADO FREE PLANE.

Este articulador consta de un marco o base el cual representa la mandíbula del paciente, y que posee una forma triangular ancha hacia su parte posterior y con el vértice en su parte anterior.

En el vértice de la rama inferior se encuentra una mesilla circular inclinada, que representa la trayectoria incisiva sagital anteposterior. La mesilla es fija y tiene una inclinación promediada de 15º en relación con el plano horizontal y además con una excavación en forma esferoidal.

En ambas ramas horizontales se encuentra una abertura o cajuela atravesada por un vástago, destinadas a recibir el yeso de fijación de los modelos superiores e inferiores respectivamente.

En la rama inferior que sirve de base al articulador, en su parte posterior se encuentra un elemento vertical denominado bastidor, el cual presenta en su parte superior y anterior un dispositivo mecánico que representa la cavidad glenoidea y que está destinado a recibir otro elemento mecánico que corresponde al cóndilo mandibular, que realiza recorridos anteroposteriores y de lateralidad, siendo este recorrido o trayectoria promediado.

Este dispositivo pertenece a la rama superior móvil. En el vértice de esta rama superior se encuentra una cajuela destinada a recibir un vástago vertical, que se mantiene en posición por medio de un tornillo posicionador. Este vástago descansa en la mesilla incisal y mantiene la altura o dimensión vertical oclusiva, estando la rama superior en posición horizontal, paralela a la rama inferior, cuando dicho vástago se encuentra a ras en la cajuela, este recibe el nombre de vástago o varilla posicionadora.

Este vástago o varilla posicionadora en su parte media es atravesada por una varilla horizontal, la cual señala el borde incisal de los dientes anterosuperiores y se denomina varilla incisal o incisiva la cual coincide con el plano medio sagital y ayuda a mantener la platina de montaje.

En la parte superior y posterior de la rama superior, existen dos tornillos, los cuales sujetan dicha rama al bastidor del articulador. Cuenta además con un aditamento que representa el plano horizontal y  coincide con el plano de la oclusión. Este aditamento puede ser en forma de mesilla o en forma de lámina metálica o platina de montaje, la cual presenta en la parte media una línea que representa el plano medio sagital, su horizontalidad y en la parte anterior presenta una línea que corta en cruz a la línea media y coincide con la distancia del eje intercondilar al punto interincisivo y representa  el plano frontal. Esto permite orientar los modelos relacionados en los tres planos del espacio.

Si para el montaje de los modelos se utiliza la mesilla, ésta se fija a la cajuela de la rama inferior del articulador por medio del pasador y si se utiliza la platina, ésta se fija al bastidor del articulador, posteriormente y anteriormente se apoya en la varilla incisiva.

MONTAJE DE LOS MODELOS EN EL ARTICULADOR PROMEDIADO FREE PLANE.

Una vez obtenida clínicamente la relación céntrica del paciente y determinada la dimensión vertical mediante las placas de articulación se procede a fijar estas placas de articulación a los modelos de yeso del paciente para el montaje de estos en el articulador.

Tomamos el modelo superior y con una regla flexible se traza la línea media de la bóveda palatina en sentido anteroposterior, desde el frenillo anterior hasta el borde posterior del modelo y de aquí al zócalo del mismo. Dicha línea coincidirá con el plano medio sagital, el cual está señalado en el aditamento, mesilla o platina de montaje del articulador, haciéndose coincidir ambas líneas.

Se fija la placa de articulación al modelo de yeso con puntos de cera pegajosa o parafina. El modelo es previamente hidratado y se hacen unas muescas en el borde del zócalo o unos surcos en forma de cruz en sentido anteroposterior y lateral, esto se hace en ambos modelos y nos permite la fijación del yeso y marcas de referencia en caso de remonte.

Ubicamos el modelo superior con la placa de articulación fijada al mismo en el aditamento horizontal del articulador, mesilla o platina. Se orienta en los tres planos del espacio siguiendo las líneas marcadas. La línea media del modelo coincide con la línea media del aditamento, el borde anterior del rodete de parafina coincide con la línea anterior que corta en cruz a la línea media y representa el plano frontal y el logro del contacto del rollo en toda la superficie del aditamento coincide con el plano horizontal.

Fijado el modelo a la placa de articulación y esta a la platina o a la mesilla por medio de puntos de cera pegajosa o parafina sin causar deformación del mismo. Aseguramos el aditamento de montaje al articulador por medio del pasador o al bastidor según sea la mesilla o la platina. Se prepara el yeso piedra o hemidrato alfa, con una consistencia cremosa. Abrimos superior y colocamos una pequeña cantidad de yeso sobre el modelo superior por la parte del zócalo, esta cantidad de yeso debe ser suficiente para que rebase la abertura de la cajuela provista del pasador. Con la espátula se cubren las partes laterales y se alisa la parte superior haciéndolo llegar hasta el borde de la cajuela y se  le da movimiento al pasador. Es necesario recordar la importancia de haber engrasado todo el instrumento antes de comenzar a trabajar y así evitamos el deterioro del mismo. También se deben engrasar las ranuras o surcos hechos en la parte superior del zócalo de los modelos lo cual facilitará su separación sin deterioro de estos.

El yeso a los 45 minutos termina el fraguado. Se retiran los puntos de cera que fijan el conjunto de modelo y placa a la platina del articulador y retiramos ésta. Se eliminan los excesos de yeso y se limpia dejando esta rama superior lista para continuar con el montaje del modelo inferior.

Ubicamos la placa de articulación inferior en el modelo de yeso inferior y lo fijamos por medio de puntos de cera pegajosa o parafina. Se fija el conjunto del modelo y la placa inferior al conjunto superior por medio de las llaves o por las líneas de referencia trazadas, con cera pegajosa, lo cual representa la relación céntrica del paciente o la altura o dimensión vertical oclusiva determinada.

Se prepara el yeso París o hemidrato beta con consistencia cremosa, se invierte el articulador poniendo la rama superior hacia abajo, se abre la rama inferior y sobre el zócalo del modelo inferior colocamos una pequeña cantidad de yeso suficiente para que cubra la cajuela del articulador, bajamos la rama con el pasador en posición. Observamos que el vástago vertical descanse en la mesilla incisiva y esté al ras en la parte superior.

Con la espátula se alisan los bordes y la parte superior de la cajuela, se le da movimiento al pasador y se espera los 45 minutos para que el yeso termine el proceso de fraguado.

Una vez fraguado el yeso, se retiran las llaves de fijación, se limpian las placas de articulación y los modelos del yeso y de cera que sirvió para fijar las placas y los modelos para su montaje en el articulador.